# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：汽车零部件、通讯五金部件及光电设备配件加工项目

建设单位（盖章）： 芜湖研历光电科技有限公司

编制日期：              2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汽车零部件、通讯五金部件及光电设备配件加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-340221-04-01-143205 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 黄德军 | 联系方式 | 138****1486 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （经度118度34分45.143秒，纬度31度10分39.483秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造； C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33——66结构性金属制品制造331类中的其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）； 三十三、汽车制造业36——71、汽车零部件及配件制造367类中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 芜湖市湾沚区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 湾发改备【2025】404号 |
| 总投资 （万元） | 2000 | 环保投资 （万元） | 128 |
| 环保投资占比（%） | 6.4 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 5817.6 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 规划名称：《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035）》 审批机关：安徽省人民政府 审查文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：安徽省生态环境厅 审批文件名称及文号：安徽省生态环境厅关于印送《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见》的函（皖环函〔2024〕870号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 （1）用地性质符合性 根据《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035）环境影响报告书》：安徽新芜经济开发区扩区后开发区总体规划面积1835.46公顷，其中：区块一面积为857.85公顷，四至范围为东至凤栖路，南至朝阳路，西至芜屯快速通道，北至蟠龙路；区块二面积为292.28公顷，四至范围为东至双桥路，南至中兴四路，西至凤鸣路，北至阳光大道；区块三面积685.33公顷，四至范围为东至经五路，南至协鑫路，西至汪溪路，北至北二路。项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，属于开发区用地范围，属于工业用地，故本项目用地性质符合区域规划要求。 （2）产业定位符合性 新芜经济开发区主导产业为汽车零部件及高端装备制造、新能源新材料、电子电器。根据《安徽新芜经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书》，在总体规划划定的产业分区布局的基础上，后续入驻企业需严格按照规划分区入驻，其中区块一西部入驻以汽车零部件及配件制造、汽车车身、挂车制造、电车制造为主的汽车零部件企业，区块一东部、区块二及区块三南部布置以烘炉、风机、包装等设备制造、泵、阀门、压缩机及类似机械制造、通用零部件制造业为主的装备制造企业，区块三北部布置以输配电及控制设备制、家用电力器具制、电机制造产业为主的电子电器企业。促进产业集群发展，充分发挥不同行业的组团效应，对现有不符合功能分区的项目，要严格控制现有企业规模，未来逐步进行产业升级调整。 表1-1 安徽新芜经济开发区入区行业的控制建议表 类别; 主导产业; 行业类别; 备注. 鼓励类; 34 通用设备制造业; 344泵、阀门、压缩机及类似机械制造; 安徽新芜经济开发区扩区规划环评要求. 346烘炉、风机、包装等设备制造. 348通用零部件制造. 36 汽车制造业; 365电车制造. 366汽车车身、挂车制造. 367汽车零部件及配件制造. 38 电气机械和器材制造业; 381电机制造. 382输配电及控制设备制造. 385家用电力器具制造. 限值类; （1）限制新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024 年本）》） 中限制类项目； （2）限制新增与主导产业无关的产业项目入驻； （3）限制现有与主导产业不符企业扩大产能； （4）安徽新芜经济开发区涉及电镀工序项目必须在开发区内表面处理中心内建设； （5）对开发区内现有化工企业按照《关于进一步规范化工项目建设管理的通知》等文件要求妥善安置，不得扩大产能。新建危险化学品生产（含中间产品）项目，以爆炸性化学品、剧（高）毒化学品、液化烃类易燃易爆化学品为主要原料的化工生产项目，以及其他构成危险化学品重大危险源或依法应取得安全使用许可证的化工生产项目不得进入开发区。. 禁止类; （1）禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》、 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）、 《市场准入负面清单（2022年版）》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目。 （2）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目； （3）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； （4）禁止引入《安徽省“两高”项目管理目录》内项目； （5）禁止引入印染项目（不含涂布油墨印花及其前处理工艺）。. 本项目属于C3311金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造，其中C3670汽车零部件及配件制造属于规划主导行业中的“367汽车零部件及配件制造”，属于鼓励类项目，不属于安徽新芜经济开发区扩区“限制类”和“禁止类”项目。本项目运营期污染物排放及能源消耗均较低，不属于高污染行业、不属于国家和地区禁止和限值发展的项目，因此，项目符合环境准入清单的要求。 2、与规划环评审查意见相符性分析 《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书》于2024年10月10日经安徽省生态环境厅组织专家和相关部门审查通过，经对比环评及审查意见，与本项目有关的主要要求及对应分析如下： 表1-2 本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 规划环评批复内容; 本项目情况; 符合性. 1; 《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强《规划》与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、深入打好污染防治攻坚战等相关要求、区域生态环境分区管控要求等的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源节约集约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。认真落实开发区近期发展规划，着力推进开发区产业转型升级和结构优化，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。区内现有化工企业应按照《关于进一步规范化工项目建设管理的通知》等文件要求妥善安置，不得扩大产能。; 本项目占地面积5817.6m2，属于工业用地，本项目为C3311金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于化工企业。; 相符. 2; 开发区应坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，严格落实我省“1515”管控要求，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的环境制约因素，统筹考虑对下游国省控断面及开发区周边居民区的生态环境影响。根据国家和安徽省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续优化。; 本项目符合我省“1515”管控要求，不在芜湖市生态红线范围内。根据“芜湖市湾沚区环境空气质量自动监测站点2024年监测全年统计结果”项目所在区域为环境空气质量达标区域。; 相符. 3; 落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求及区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善扩区总体发展规划，优化功能分区和空间布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得损害周边地表水、地下水、空气和声环境等敏感目标环境质量和生态功能。做好开发区工业企业与周边地表水体、居住区等各类环境保护目标的有效隔离，居住区周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障居住区的生态环境质量，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，位于工业区内，且不属于生态影响较大的建设项目，距离项目最近西侧31m有一敏感保护目标。; 相符. 4; 按照环保基础设施适当超前建设原则，根据开发时序和开发强度要求，进一步优化区域供水、排水、供气、供热、交通等规划，完善开发区各项环保基础设施建设及中水回用计划，开发区废水应实现全收集，加快城东污水处理厂改造进度，以满足开发区工业企业生产废水处理要求。开发区内所有电镀废水应进入电镀中心污水处理设施集中处理处置，重金属等特征污染因子经电镀中心污水处理设施处理，达到直排标准后排入工业污水处理厂。结合区域环境质量现状，细化开发区污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求，保障开发区周边受纳水体、空气环境、水环境功能及相关考核点位稳定达标。; 本项目生活污水经化粪池处理后和经污水处理站处理的喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水一同经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理。; 相符. 5; 本次规划调整不涉及主导产业变更，《报告书》应根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控要求和现行生态环境管理要求等，进一步完善开发区空间布局管控和产业准入管理。严格执行国家产业政策，严禁不符合长江流域生态环境保护要求的项目入园。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，现有不符合开发区《规划》和环境保护要求的企业应逐步升级改造或有序退出。; 本项目为C3311金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造，其中C3670汽车零部件及配件制造属于园区规划的主导产业，项目为扩建项目，对照产业结构调整指导目录（2024 年本），属于允许类，本项目不属于“两高一低”项目。; 相符. 6; 着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。加强日常环境监管与监测，落实区域环境管理要求。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，电镀中心等区域应落实环境风险三级防控措施，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评及跟踪评价成果，同步更新“区域评估环境标准”成果，若规划发生重大调整或修订的，应重新或补充进行环境影响评价。; 园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系；本项目将配备应急物资，并定期演练；项目将严格落实建设项目“三同时”制度。; 相符. 综上所述，本项目建设符合安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划，项目运行后对周边环境影响较小，从环保的角度分析，项目的选址合理。 |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性 依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修改版），本项目属于C3311金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造。 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，C3311金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造不属于其中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于“允许类”，符合国家产业政策。 项目生产过程中不含有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中列出的淘汰设备。 本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的负面清单。 本项目不属于《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理名录（试行）的通知》（皖节能﹝2022）2号）中的“两高”项目。 对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和禁止类，且项目属于园区主导产业，符合国家产业政策法律法规，属于允许类。 对照《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，本项目属于其中的鼓励类“（二十二、计算机、通信和其他电子设备制造业-255.新型电子元器件制造）”，符合国家产业政策。 且项目已经获得芜湖市湾沚区发展和改革委员会的备案许可，项目编码为湾发改备【2025】404号。 综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 （1）选址可行性 项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，项目所在地属于安徽省芜湖市新芜经济开发区，另据建设单位提供的不动产权证（芜县字第201100684号），项目选址所在地用地性质为工业用地，符合土地利用要求。 （2）周边环境相容性 项目选址于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，根据现场勘查可知，东侧为闲置厂房，西侧为安徽兴泰人才公寓，南侧为空地，北侧为力赛佳管道支架技术（芜湖）有限公示。本项目各废气污染物均采取有效措施，可以实现达标排放，同时，根据调查，项目西侧31m有一敏感保护目标-安徽兴泰人才公寓，需补充敏感点噪声环境质量现状检测，根据后文第三章声环境质量现状监测结果，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。项目在落实环评提出的各项污染治理措施后，污染物实现达标排放。 项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，外环境关系相对较为单纯，本项目为工业类项目，周边环境对本项目无制约，同时本项目也非周边企业的防护目标。综上所述，本项目与周边环境是相容的。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。 表1-3 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目选址位于安徽省新芜经济开发区，项目不在生态红线范围内，周边无自然保护区、饮用水源保护区、森林公园等生态保护区，项目建设符合生态保护红线要求; 相符. 2; 环境质量底线; 有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施， 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 根据“芜湖市湾沚区环境空气质量自动监测站点2024年监测全年统计结果”项目所在区域为环境空气质量达标区域。根据工程分析及污染防治分析及主要环境影响和保护措施，本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，且排放处置量较少，对环境影响较小，不会改变区域环境功能级别; 相符. 3; 资源利用上线; 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规划控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目用水取自自来水管网，用电由市政供电网提供，余量充足，项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小。项目用地为工业用地，属于园区内规划工业用地，符合当地土地规划要求。因此，项目建设符合资源利用上线要求; 相符. 4; 环境准入负面清单; 要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目为C3311金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造，项目为新建项目，对照产业结构调整指导目录（2024年本），属于允许类，不属于淘汰类和限制类；不属于园区负面清单、《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单》中限制类和淘汰类建设项目; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在生态环境准入负面清单中，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中相关要求。 4、与《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》符合性分析 表1-4 本项目与芜湖市生态环境分区管控文本相符性分析一览表 管控领域; 管控单元及管控要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线及生态分区管控. 生态分区管控要求; 生态保护红线管控要求：依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。依据中办、国办印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。依据《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》，生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，不在生态保护红线范围内。距离长江干流岸线约25.73km，距离青弋江最近距离为3.3km。根据芜湖市“三线一单”，本项目区域亦不涉及一般生态空间区域。; 符合. 环境质量底线及环境分区管控. 水环境质量底线及分区管控; 芜湖市水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，属于水环境工业污染重点管控区。本项目生活污水经化粪池处理后和经污水处理站处理的喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水一同经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理。水污染物总量已纳入安徽芜湖县新芜开发区城东污水处理厂总量控制范围内。; 符合. 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》、《芜湖市水污染防治工作方案》等对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”节能减排实施方案》、《芜湖市“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。. 大气环境质量底线及分区管控; 芜湖市大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，属于大气环境受体敏感重点管控区。根据“芜湖市湾沚区环境空气质量自动监测站点2024年监测全年统计结果”可知，项目区域2024年度PM2.5达标，大气主要污染物总量指标实行区域内等量削减替代，建设项目需向生态环境主管部门申请大气污染物总量指标，不会降低区域现有环境功能。; 符合. 重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市“十四五”环境保护规划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。若上年度PM2.5不达标，新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。. 土壤环境风险防控底线及分区管控; 芜湖市土壤风险防控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，属于土壤环境一般管控区。本项目不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，且项目采取分区防渗，因此不会对区域土壤环境造成影响。; 符合. 一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。. 资源利用上线及自然资源开发分区管控. 水资源利用上线及分区管控; 芜湖市水资源管控分区全部为一般管控区。管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《“十四五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》和《芜湖市“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。; 本项目用水来自区域市政供水管网，新增用水量3259.57 t/a；满足水资源利用上线要求。; 符合. 土地资源利用上线及分区管控; 芜湖市土地资源管控区划分为两类，分别为重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，属于土地资源重点管控区。根据《芜湖市湾沚区国土空间分区规划（2021-2035年）》， 本项目用地为工业用地，符合规划要求。本项目建筑5817.6平方米，土地节约集约利用水平较高，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》、《安徽省国土空间规划（2021-2035年）》、《芜湖市国土空间规划（2021-2035年）》、《自然资源“十四五”规划编制工作方案》、《安徽省“十四五”自然资源保护和利用规划》等要求。. 岸线资源利用上线及分区管控; 按照生态环境部“三线一单”岸线生态环境分类管控技术说明，长江岸线分为优先保护岸线、重点管控岸线、一般管控岸线。; 本项目不涉及长江岸线。; 符合. 生态环境准入清单. 开发区清单; 根据芜湖市各开发区基础特征、产业发展特点，考虑开发区主要环境问题，结合已批复的规划环评（或跟踪环评）报告要求，确定各开发区差异化清单。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类及限制类项目，视为允许类项目；不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类； 不属于《市场准入负面清单（2025年版，试行）》和《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中的项目，项目建设符合国家及地方产业政策，满足负面清单管理要求。; 符合. 5、芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单相符性分析 对照安徽省生态环境厅发布的安徽省“三线一单" 公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），经与“三线一单"成果数据分析，拟建项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个(环境管控单元编码ZH34021020036)，属于水重点/大气重点。 表1-5 项目与分区管控要求相符性一览表 序号; 管控要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。; 本项目属于C3311金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，不属于“两高”行业。; 符合. 污染物排放管控; 9全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 10实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。12污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。14按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。; 项目产生的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx，分别经处理达标后排放，废气排放可满足相应标准限值要求。本项目本项目使用的水性底漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1规定的车辆涂料-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）、工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）；同时满足《车辆涂料中有害物质限量GB24409-2020》表1规定的水性涂料中VOC含量的限量值要求-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕-其他底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤420g/L）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表1规定的机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）中底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤300g/L）；塑粉属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，因此符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的要求；本项目水性底漆、塑粉等化学品在储存、物料输送使用工艺过程、设备与管线组件等均满足VOCs无组织排放控制要求。; 符合. 资源开发效率要求; 2.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。; 企业固废按照国家有关规定进行安全处置，危险废物委托有资质单位处理，项目各项固体废物防治措施有效，拟采取分区防渗等风险防范措施，能够避免环境风险事件的发生。; 符合. 根据《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》（芜湖市生态环境局，2023年8月）表4中开发区生态环境准入清单-湾沚区-开发区-安徽新芜经济开发区的生态环境准入条件，本项目与其相符性分析详见下表。 表1-6 项目与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 编号; 内容; 要求; 本项目 情况; 分析结果. 1; 污染物排放管控; 1、单位工业增加值SO2排放量≤1kg/万元； 2、单位工业增加值COD排放量≤1kg/万元; 1、本项目不排放SO2； 2、本项目年工业增加值2000万元，新增COD排放为0.589 t/a，单位工业增加值COD排放量为0.295kg/万元≤1kg/万元; 符合. 2; 环境风险防控; 1、建立健全开发区环境管理体系，提高环境风险管理水平。 2、完善开发区环境管理机构、管理目标和环境监测、档案管理等，完善项目环境管理和重点污染源、环境风险源管理台账，加大环境风险源的监管力度。 3、加强危险化学品管理，落实危险废物收集、储存、处置等全过程管理，严禁企业随意弃置固体废物。 4、提升环境应急应对能力，建立开发区与区域生态环境风险联控机制，完善开发区环境风险防范和应急响应硬件建设，提高突发环境事件应急应对能力。; 1、园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系； 2、本项目后期建设中将配备应急物资，并定期演练；项目将严格落实建设项目“三同时”制度。; 符合. 3; 资源开发利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤9m³/万元; 本项目年工业增加值2000万元，新鲜用水量为3259.57m3/a，则单位工业增加值新鲜水耗1.63m3/万元≤9m³/万元; 符合. 4; 产业准入要求; 1、优先鼓励项目：以规划主导产业为核心，产业结构调整指导目录（2019年本）中鼓励类项目； 2、限制发展项目：限制现有化工企业、食品企业扩大生产规模，限制引进排放毒性大的特征大气污染物项目或高VOCs污染类的项目，限制引进废水排放量大的项目，产业结构调整指导目录（2019年本）中限制类项目， 芜湖市环境准入要求中限制类项目； 3、禁止发展项目：禁止引入国家禁止以及明令淘汰的项目，禁止引入与开发区主导产业定位不一致的高污染、高能耗、高水耗行业及环境安全风险隐患较大项目，产业结构调整指导目录（2019年本）中淘汰类项目，芜湖市环境准入要求中禁止类项目，新芜经济开车零部件及高端装备制造类项目、新能源新材料类项目、电子电器类项目发区负面清单项目。; 本项目与开发区资源环境相适应，VOCs 排放量少，且不属于国家发展和改革委员会第 9 号令《产业结构调整指导目录（2024本）》 中淘汰类、限制类，也不属于鼓励类，可视为允许类，符合国家产业政策需求以及园区规划产业定位。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》文件中的相关要求。 6、与“三区三线”符合性分析 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函（自然资函〔2022〕47号），“三区三线”是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线三条控制线。农业空间是以农业生产、农村生活为主体的区域，生态空间是指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主的区域，城镇区间是以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间。生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须强制性严格保护的陆域、水域等区域，永久基本农田是指不能擅自占用或改变用途的长期稳定耕地，城镇开发边界是指在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设，重点完善城镇功能的区域边界。 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，属于新芜经济开发区范围，因此本项目用地性质属于工业用地。根据现状调查，本项目不在生态保护红线范围内，不属于永久基本农田保护红线，在城镇开发边界内，本项目不占用农业空间、生态空间，占用城镇空间。 因此，项目符合“三区三线”要求。 7、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性 表1-7 项目与“皖发[2021]19号”、“芜市办[2021]28号”文件相符性 文件内容; 具体要求; 相符性分析. 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目不属于化工项目。本项目距离长江干流岸线约25.73km，距离青弋江最近距离为3.3km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目距离长江干流岸线约25.73km，项目选址不在长江干流岸线5公里范围内，项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。; 本项目距离长江干流岸线约25.73km，不在长江干流岸线15公里范围内，本项目各污染物全部合规达标，为准许建设类项目。. 综上所述，本项目建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》中相关要求。 8、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》（皖长江办[2022]10号）相符性分析 表1-8 项目与“长江办[2022]7号”和“皖长江办[2022]10号”文件相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 一、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江干流岸线约25.73km，距离青弋江最近距离为3.3km，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目位于安徽新芜经济开发区内，属于合规的工业园区，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类，项目符合国家产业政策。不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 二、《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》（皖长江办[2022]10号）. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为C3311金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于码头和过长江通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止违反风景名胜区规划，在核心景区的岸线和河段范围内建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内、不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目建设不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 禁止在长江干支流、巢湖岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江干流岸线约25.73km，距离青弋江最近距离为3.3km，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 8; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于安徽新芜经济开发区内，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目符合国家产业政策，不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 因此，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》（皖长江办[2022]10号）的要求。 9、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政[2024]36号）相符性分析 表1-9 项目与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符性分析一览表 序号; 内容要求; 项目拟建设情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目，符合产业政策和规划；不涉及产能置换，不属于钢铁、焦化等产业。; 符合. 2; 有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业。; 符合. 3; 开展传统产业集群排查整治。中小型传统制造企业集中的涉气产业集群要制定发展规划。开展石灰岩、陶瓷等涉气产业集群排查及分类治理，“一群一策”制定整治提升方案，实施拉单挂账式管理，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。高水平打造皖北等承接产业转移集聚区，持续加强产业集群环境治理。结合“绿岛”项目等因地制宜建设集中供热中心、集中涂装中心、有机溶剂集中回收中心、活性炭再生中心；推进建设钣喷共享中心，配套建设适宜高效VOCs治理设施。; 本项目喷漆烘干、喷粉固化工序废气收集后+两级活性炭装置处理后一并通过一根15m高的排气筒（DA002）排放；调漆、喷漆、喷枪清洗工序废气收集后+两级活性炭装置处理后一并通过一根15m高的排气筒（DA004）排放; 符合. 4; 推动新能源和节能环保等产业健康发展。深化新能源和节能环保产业“双招双引”，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批技术水平高、市场竞争力强的龙头企业。加快发展新能源汽车和智能网联汽车等战略性新兴产业。开展招标投标领域优化营商环境对标提升行动，系统治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目使用的水性底漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1规定的车辆涂料-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）、工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）；同时满足《车辆涂料中有害物质限量GB24409-2020》表1规定的水性涂料中VOC含量的限量值要求-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕-其他底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤420g/L）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表1规定的机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）中底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤300g/L）；塑粉属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，因此符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的要求。本项目喷漆烘干、喷粉固化工序废气收集后+两级活性炭装置处理后一并通过一根15m高的排气筒（DA002）排放；调漆、喷漆、喷枪清洗工序废气收集后+两级活性炭装置处理后一并通过一根15m高的排气筒（DA004）排放; 符合. 5; 推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。燃料类煤气发生炉实施清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，鼓励现有煤气发生炉“小改大”。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，推动石油焦、重油等高污染燃料逐步替代。; 本项目涉及的工业炉窑采用天然气加热，属于清洁能源。; 符合. 10、与芜湖市生态环境保护委员会办公室关于印发《芜湖市2024-2025年大气污染防治重点任务攻坚工作方案》的通知（芜环委办[2024]12号）相符性 表1-10 与《芜湖市2024-2025年大气污染防治重点任务攻坚工作方案》相符性分析 序号; 文件内容; 本项目建设情况; 相符性. 1; 严格项目准入：新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控等相关要求，源头管控低水平项目上马。 对新改扩建重点行业企业项目，原则上按照重点行业A级绩效或引领性绩效水平建设，控制非绩效先进水平企业新增数量。; 本新建项目符合开发区规划、产业准入、国家产业政策及生态环境分区管控等相关要求。; 符合. 2; 开展低挥发性有机物含量原辅材料源头替代：加大工业涂装行业、包装印刷行业低（无）VOCs 含量原辅材料的替代工作力度。在建筑房屋和市政工程领域全面推广使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准。; 本项目使用的水性底漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1规定的车辆涂料-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）、工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）；同时满足《车辆涂料中有害物质限量GB24409-2020》表1规定的水性涂料中VOC含量的限量值要求-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕-其他底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤420g/L）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表1规定的机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）中底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤300g/L）；塑粉属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，因此符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的要求。; 符合. 11、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 根据生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，对照本项目，相符性分析如下表： 表1-11 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 文件要求; 相符性; 符合性. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂。鼓励加快低VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目使用的水性底漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1规定的车辆涂料-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）、工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）；同时满足《车辆涂料中有害物质限量GB24409-2020》表1规定的水性涂料中VOC含量的限量值要求-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕-其他底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤420g/L）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表1规定的机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）中底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤300g/L）；塑粉属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，因此符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的要求；可从源头减少VOCs产生。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目喷漆烘干、喷粉固化工序废气收集后+两级活性炭装置处理后一并通过一根15m高的排气筒（DA002）排放；调漆、喷漆、喷枪清洗工序废气收集后+两级活性炭装置处理后一并通过一根15m高的排气筒（DA004）排放。; 符合. 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。; 本项目活性炭吸附装置满足《吸附法工业废气设计规范治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中“气体流速宜低于0.6m/s”要求；颗粒物浓度超过1mg/m3时，采取过滤或洗涤措施进行预处理；进气温度高于40℃时，采取稀释或冷凝降温进行预处理；过滤材料两端设置压差计，对过滤材料及时更换；采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）; 符合. 综上分析，本项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中相关要求。 12、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 根据生态环境部2020年6月24日发布《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，对照本项目，相符性分析如下表： 表1-12 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 文件要求; 相符性; 符合性. 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 企业应按要求建立原辅材料台账。本项目使用的水性底漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1规定的车辆涂料-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）、工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）；同时满足《车辆涂料中有害物质限量GB24409-2020》表1规定的水性涂料中VOC含量的限量值要求-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕-其他底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤420g/L）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表1规定的机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）中底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤300g/L）；塑粉属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，因此符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的要求。; 符合. 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 本项目喷漆烘干、喷粉固化工序废气收集后+两级活性炭装置处理后一并通过一根15m高的排气筒（DA002）排放；调漆、喷漆、喷枪清洗工序废气收集后+两级活性炭装置处理后一并通过一根15m高的排气筒（DA004）排放。; 符合. 对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 符合. 综上分析，本项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中相关要求。 13、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-13 《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 文件内容; 本项目建设情况; 相符性. 1、VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目使用的切削液、水性光亮剂、中性脱脂剂、硅烷处理剂、水性底漆等化学品均储存于密封的包装桶、瓶中，在非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 1、液态VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。 2、粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目使用的切削液、水性光亮剂、中性脱脂剂、硅烷处理剂、水性底漆等化学品均采用密闭桶装进行物料转移。; 符合. 1、液态VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 2、粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。; 本项目产生的有机废气通过两级活性炭吸附装置处理后达标排放。; 符合. 综上所述，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 14、与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号）的符合性 表1-14 与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》符合性分析一览表 要求; 本项目; 符合性. 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》(附件3)要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办[2021]4号)要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账(附件2)，对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目属于C3311金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造，本项目使用的水性底漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1规定的车辆涂料-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）、工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）；同时满足《车辆涂料中有害物质限量GB24409-2020》表1规定的水性涂料中VOC含量的限量值要求-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕-其他底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤420g/L）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表1规定的机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）中底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤300g/L）；塑粉属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，因此符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的要求; 满足. 严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)要求，进一步完善VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值,编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无)VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型(或施涂方式)。; 满足. 15、与《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气办[2019]56号）相符性分析 表1-15 与《工业炉窑大气污染物综合治理方案》相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外); 本项目位于新芜经济开发区，属于CC3311金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造，使用天然气作为能源，用气为市政供气，不新建煤气发生炉。; 符合. 2; 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦; 本项目以天然气为能源，属于清洁低碳能源。; 符合. 3; 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行; 燃烧烟气：采用低氮燃烧技术，烟气经15m高排气筒排放。; 符合. 4; 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。; 前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化天然气燃烧废气收集：在烘干通道进出口设置集气罩收集。; 符合. 5; 建立健全监测监控体系。加强重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施。钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施; 本项目按照排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》中相关监测要求提出废气自行监测计划。; 符合. 通过上述分析，本项目符合《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气办[2019]56号）中的相关要求。 16、与《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》相符性分析 安徽省共划定1002个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 （一）优先保护单元。共545个，面积42519.24平方公里，占全省国土面积的30.33%，包含生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区，主要分布在皖南山区、皖西大别山区、巢湖湖区等重点生态功能区域。该区域突出空间用途管控，以严格保护生态环境为导向，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 （二）重点管控单元。共354个，面积25011.43平方公里，占全省国土面积的17.84%，包含城镇规划边界、省级及以上开发区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域，主要分布在沿江、沿淮等重点发展区域。该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束。 （三）一般管控单元。共103个，面积72643.72平方公里，占全省国土面积的51.83%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域以经济社会可持续发展为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 对照安徽省生态环境厅发布的安徽省“三线一单”公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），经与“三线一单”成果数据分析，拟建项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个，环境管控单元编码为ZH34020720019。 本项目废气可达标排放；项目生活污水经化粪池处理后和经污水处理站处理的喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水一同经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河；生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门每天清运处置。各类污染物均可达标排放，不会突破环境质量底线。 图1-1 与安徽省"三线一单"公众服务平台套图 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 芜湖研历光电科技有限公司成立于2017年7月31日，项目已于2022年5月16日取得芜湖市湾沚区发展和改革委员会给予本项目的立项备案，编号为：发改备[2025]404号，项目代码为：2510-340221-04-01-143205。 2017年8月芜湖研历光电科技有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制完成了《芜湖研历光电科技有限公司光电设备配件生产项目环境影响报告表》。 2019年4月11日芜湖县环保局批复对《芜湖研历光电科技有限公司光电设备配件生产项目环境影响报告表》作出了批复，审批文号环行审[2019]47号。 本项目于2020年5月阶段性建设完成，芜湖研历光电科技有限公司于2020年7月完成阶段性自主验收工作。验收范围为阶段性验收，内容包括机加工生产线及配套设施。喷砂打磨车间未启用，陶瓷coating车间及相应的超声波清洗及烘干工序未建设，不在本次验收范围内。年产光电设备配件500套。 由于厂房租赁合同到期，2020年5月完成的阶段性自主验收内容中涉及喷粉、固化工序均已委外，现有厂区内仅剩机加工设备，现拟投资2000万元进行迁建，迁建于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房进行生产，迁建后，年加工750万件汽车零部件、通讯五金部件150万件、光电设备配件500万件，年产值2000万元。该项目已于2025年10月17日取得芜湖市湾沚区发展和改革委员会备案，项目审批文号为湾发改备【2025】404号，项目代码为2510-340221-04-01-143205。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设单位必须就本项目办理环保相关手续。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日实施），本项目属于三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业——81、电子元件及电子专用材料制造398中的印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的；以上均不含仅分割、焊接、组装的；本项目也属于三十三、汽车制造业36——71、汽车零部件及配件制造367类中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），因此，该项目应编制环境影响报告表。芜湖研历光电科技有限公司于2025年5月22日委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场勘探、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 本项目环境影响评价类别判定情况见下表： 表2-1 项目环评类别判定情况表 环评类别 项目类别; 环境影响评价类别; 本项目. 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 66、结构性金属制品制造 331; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀 释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的 除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 项目涉及C3311金属结构制造，不涉及电镀工艺、溶剂型涂料， 年用非溶剂型涂料160.66t/a，属于该类别中“其他”，需要编制环评报告表. 三十三、汽车制造业36. 71、汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用 发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工 艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10 吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 项目涉及C3670汽车零部件及配件制造，不涉及电镀工艺、溶剂型涂料，年用非溶剂型涂料160.66t/a，属于该类别中“其他”，需要编制环评报告表. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容，内容如下： 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目. 二十八、金属制品业 33. 80; 结构性金属制品制造 331; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他; 项目涉及C3670汽车零部件及配件制造，为新建项目不涉及通用工序重点管理和简化管理，属于该类别中“其他”，为登记管理. 三十一、汽车制造业31. 85; 汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造363、低速汽车制造 364、电车制造365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造 367; 其他; 项目涉及C3670汽车零部件及配件制造，为新建项目未纳入重点排污单位名录，不涉及溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂），属于该类别中“其他”，为登记管理. 对照上表内容，本项目属于排污许可中“登记管理”，根据现有项目环评可知，现有项目属于登记管理，综上，项目建成后属于排污许可中“登记管理”，芜湖研历光电科技有限公司于2020年5月27日进行了排污许可登记，建设单位承诺在本项目投产前，登录全国排污许可证管理信息平台进行变更。根据安徽省生态环境厅《关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》。由于本项目属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》里“登记管理”，无需填报“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》。 2、项目建设内容 本项目租赁新的厂房进行生产，与现有项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等无依托关系。故仅列出本项目建设具体内容见下表。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-3 建设项目组成内容一览表 序号; 类别; 工程 名称; 本工程内容; 备注. 1; 主体工程; 生产 车间; 整体1F，高7.5m，局部西侧2F，高3.5m，建筑面积5817.6m2，1F设有喷漆区、喷粉线、超声波清洗区、机加工区、喷砂打磨区等，局部西侧2F设有办公区、会议室等，达到年产750万件汽车零部件、通讯五金部件150万件、光电设备配件500万件; 新建. 2; 辅助工程; 办公区; 位于生产车间内西侧，建筑面积50m2，用于员工办公; 新建. 3; 储运工程; 成品区; 位于生产车间内东南侧，建筑面积100m2，用于存放成品; 新建. 原料区; 位于生产车间内东北侧，建筑面积100m2，用于存放铝材、钢材、不锈钢、钛合金等原材料; 新建. 化学品库; 位于生产车间内西北侧，建筑面积20m2，用于存放塑粉、脱脂剂、切削液、研磨液等原材料; 新建. 4; 公用工程; 供电; 由开发区供电系统供给，用电量120万kwh/a; 依托租赁方市政供电管网. 供水; 由开发区给水管网直接供给，用水量3259.57t/a; 依托租赁方市政供水管网. 排水; 排水系统采用雨污分流制，雨水进入雨水管网。项目生活污水经化粪池处理后和经污水处理站处理的喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水一同经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河; 化粪池依托现有租赁方市政雨污管网. 空压 系统; 项目设置2台空压机，排气量为2.3m3/min，储气罐并配备5个1m3储气罐; 新建. 5; 环保工程; 废气处理; 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光粉尘; 人工去毛刺、打磨、抛光粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后和经设备密闭+集气管道收集+设备自带布袋除尘器处理的喷砂、抛丸粉尘一并通过1根15m高的排气筒DA001排放; 新建. 喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化天然气燃烧废气; ①喷粉固化工序：喷粉粉末固化通道密闭+进出口处设置集气罩收集； ②喷漆烘干工序：喷漆烘干通道密闭+进出口处设置集气罩收集； ③前处理烘干工序：前处理烘干通道密闭+进出口处设置集气罩收集； 天然气燃烧设置低氮燃烧，以上废气分别收集后经过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后一并通过1根15m高的排气筒DA002排放. 调漆、喷漆、喷枪清洗废气; 调漆间、喷漆房密闭，负压抽风收集+水帘柜+干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒DA003排放. 喷粉粉尘; 喷粉房密闭负压收集后+滤筒+脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒DA004排放. 废水处理; 排水系统采用雨污分流制，雨水进入雨水管网。项目生活污水经化粪池处理后和经污水处理站处理的喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水一同经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河; 新建. 噪声治理; 选用低噪音设备，设备基础减振，隔声消声降噪；风机进、出风管加设消音器，基础下加设减振器等; 新建. 固废处理; 生活垃圾; 交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾桶; 新建. 一般工业 固废; 不除尘装置收集的喷粉粉尘收集后回用于生产；除尘装置收集的人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光粉尘粉尘、废包装材料、废布袋、滤筒、废金属屑及边角料、水性漆渣、不合格品、废钢丸、废钢砂、废砂带、废反渗透膜、含油金属屑（经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼条件下，利用过程不按危险废物管理）收集后外售. 危险 废物; 废活性炭、废过滤棉、废切削液、废润滑油、废液压油、废化学品包装桶、废油桶、槽渣、污泥收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有危废处理资质单位处置； 厂房内西北侧设有危废库1座，面积约为15m2，危废库设有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施. 土壤及地下水防治; 重点防渗：危废暂存库、化学品仓库、喷漆区域、清洗区域、前处理区域、化学品仓库、污水处理站；防渗措施：在混凝土硬化上方涂刷环氧树脂涂料；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其中危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）； 一般防渗区：生产车间、一般固废暂存场所、厂区道路、化粪池；防渗措施：采用防渗混凝土硬化，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 简单防渗：重点、一般污染防治区之外的区域等；防渗措施：采用普通水泥硬化; 新建. 环境风险防范措施; 加强环境风险管理，严格遵守有关防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，进一步完善事故风险防范措施，并备有应急响应所需的物资；加强废气污染处理设施的运行和管理，保证其正常运行，杜绝事故性排放。化学品仓库、危废暂存间设置围堰、导流沟及收集池，油品存放配备防泄漏托盘。; 新建. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 3、产品方案 产品方案见下表。 表2-4 建设项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 迁建前现有项目; 迁建后本项目; 产单件品重量; 备注. 1; 光电设备配件; 500套; 500万件/a; 1kg~30kg; 50万件喷粉、150万件喷漆. 2; 汽车零部件; 0; 750万件/a; 0.5kg~10kg; 375万件喷粉、20万件喷漆. 3; 通讯五金部件; 0; 150万件/a; 5kg~25kg; 150万件喷粉. 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，上述产品均不属于“限制类”和“淘汰类”产品。 4、主要生产设备 该项目主要生产设备见下表。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备参数（型号/功率）; 现有项目数量（台）; 迁建后数量（台）; 工序. 1; 数控车床; 小铁人QT400*400*5; 1; 45; 机加工. 2; 小型加工中心（车铣一体）; 凯博FH-855L; 3; 35. 3; 大型加工中心（车铣一体）; 凯博DC2025; 1; 6. 4; 电动攻丝机; /; 1; 5. 5; 数控精雕机; 凯博DC6050A; 1; 1. 6; 磁力研磨机; /; 0; 1; 磁力研磨. 7; 手持去毛刺机; /; 0; 5; 人工去毛刺. 8; 磨床; /; 0; 5; 打磨. 9; 喷砂机; /; 0; 3; 喷砂. 10; 抛丸机; /; 0; 2; 抛丸. 11; 抛光机; 0; 2; 抛光. 12; 拉丝机; /; 0; 1; 拉丝机. 13; 超声波清洗机; L2*W1.5*H0.5m （有效容积1.2m3）; 0; 3; 超声波清洗. 14; 预脱脂; L1.5*W1.2*H1m （有效容积1.44m3）; 0; 1; 前处理线. 15; 主脱脂槽; L3*W1.2*H1m （有效容积2.88m3）; 0; 1. 16; 水洗1; L1.5*W1.2*H1m （有效容积1.44m3）; 0; 1. 17; 水洗2; L1.5*W1.2*H1m （有效容积1.44m3）; 0; 1. 18; 硅烷槽; L1.5*W1.2*H1m （有效容积1.44m3）; 0; 1. 19; 前处理烘干通道; L10m×W2m×H2.5m; 0; 1. 20; 调漆间; L5m×W3m×H3m; 0; 1; 喷漆. 21; 喷漆房; L5m×W4m×H3m; 0; 2. 22; 喷漆机器人; /; 0; 2. 23; 喷漆水帘柜; L2m*W1m*H3; 0; 2. 24; 喷漆烘干通道; L8m×W2m×H2.5m; 0; 1. 25; 静电喷粉房; L5m×W3.5m×H3m; 0; 4; 喷粉. 26; 人工补粉房; L3m×W1.5m×H3m; 0; 6. 27; 喷粉粉末固化通道; L8m×W2m×H2.5m; 0; 2. 28; 喷枪; /; 0; 8; 喷漆、喷粉. 29; 三坐标测量仪; /; 0; 2; 检测. 30; 包装机; /; 1; 2; 包装. 31; 空压机; FFV37E-8; 1; 2; 压缩空气作为动力. 32; 储气罐; 1m3; 2; 5. 33; 纯水机; 10t/h; 0; 1; 制备纯水. 经查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目使用的设备均不属于其中淘汰落后设备。 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 生产工序; 原辅材料 名称; 现有项目年消耗量; 迁建后年消耗量; 单位; 最大储存量t; 性状; 包装 方式. 1; 来料; 铝材; 30; 800; t/a; 80; 固态; 1t/捆. 2; 钢材; 0; 500; t/a; 50; 固态; 2t/捆. 3; 不锈钢; 2; 100; t/a; 10; 固态; 2t/捆. 4; 钛合金; 1; 20; t/a; 2; 固态; 0.5t/捆. 5; PEEK塑料; 0; 5; t/a; 0.5; 固态; 袋装. 6; 机加工; 切削液; 0.3; 3; t/a; 0.3; 液态; 25kg/桶. 7; 磁力研磨; 水性光亮剂; 0; 5; t/a; 0.5; 液态; 25kg/桶. 8; 抛丸; 钢丸; 0; 10; t/a; 10; 固态; 25kg/袋. 9; 喷砂; 钢砂; 0; 10; t/a; 10; 固态; 25kg/袋. 10; 抛光; 砂带; 0; 0.1; t/a; 0.01; 固态; 散装. 11; 脱脂; 中性脱脂剂; 0; 0.5; t/a; 0.5; 液态; 20kg/桶. 12; 硅烷化; 硅烷处理剂; 0; 8; t/a; 0.8; 液态; 50kg/桶. 13; 喷漆; 水性底漆; 0; 5.368; t/a; 0.1; 液态; 25kg/桶. 14; 喷粉; 塑粉; 50; 155.292; t/a; 3; 粉状; 25kg/袋. 15; 设备维修和保养; 液压油; 0.5; 2; t/a; 0.17; 液态; 170kg/桶. 16; 润滑油; 0.5; 1; t/a; 0.17; 液态; 170kg/桶. 17; 能源; 电; 40; 120; 万千瓦时/年; 市政供电管网. 18; 水; 450; 3259.57; t/a; 市政供水管网. 19; 天然气（万立方米）; 0; 12; m3/a; 市政供气管网. 表2-7 本项目化学品成分一览表 名称; 主要成分; 浓度或浓度范围 （重量比）; CAS 登记号; 备注. 水性光亮剂; 固体份21.6%; 十二烷基苯磺酸; 12%; 27176-87-0; 水性光亮剂：自来水=1:20. N,N-二（羟基乙基）椰油酰胺; 8%; 68603-42-9. 十二烷基硫酸钠; 1.6%; 205-788-1. 挥发份0.6%; 硬脂酸; 0.6%; 200-313-4. 水77.8%; 水; 77.8%; 7732-18-5. 水性底漆; 固体份62%; 水性丙烯酸树脂; 40-55%; /; 水性底漆：自来水=1:5. 颜填料; 8-15%; /. 挥发份8%; 助剂; 5-8%; /. 水30%; 水; 20-30%; 7732-18-5. 表2-8 本项目主要原辅材料理化性质表 序号; 物质; 理化性质. 1; PEEK塑料; 聚醚醚酮（Polyetheretherketone，PEEK）是一种耐高温特种工程塑料，属于聚醚醚酮树脂。PEEK分子结构中含有对甲基丙烯酸酯侧链和对苯二甲酸酐侧链，分子量分布较宽，侧链基团的反应活性高，共轭效应强，该材料玻璃态转化温度介于143-162 ℃之间，熔点介于343-387 ℃之间，起始分解温度为550℃，具有耐高温性、机械强度、耐磨性、耐化学腐蚀性、电气性能、环保特性及耐水解性。. 2; 中性脱脂剂; 主要成分为50%碳酸钠、30%磷酸钠、10%硫酸钠和10%聚氧乙烯聚氧丙烯醚。外观与性状：白色到淡黄色粉末 ；溶解性：与水互溶；稳定性：在常温常压下稳定，湿气多且高温环境下会发生变质而导致固化；禁配物：强酸；应避免的条件:潮湿空气；危险的分解产物：氧化磷。. 3; 硅烷处理剂; 主要成分为10-15%氧化硅、35-40%氨基硅烷、25-30%水性有机硅树脂、15-30%蒸馏水。外观性状：无色透明液体；禁配物：本品为碱性，严禁与酸混用；pH 值：10.0-11.0。. 4; 水性底漆; 主要成分为40-55%水性丙烯酸树脂、颜填料8-15%、助剂5-8%和20-30%水。外观性状：灰色黏稠液体；气味：稍有气味；沸点：>150℃；熔点：>30℃；闪点：>70℃；相对密度：1.1-1.4g/cm3；水溶性：溶于水；稳定性：正常环境温度下储存和使用，本品稳定；应避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等；禁配物：强氧化物、强酸、强碱。. 5; 塑粉; 主要成分为68%环氧树脂和固化剂、27%颜填料和5%助剂。密度：1.2-1.6g/cm3；外观与性状：粉末状颗粒；气味：无；熔点：108℃；溶解性：微溶于醇、酮、甲苯等非极性有机溶剂；避免接触的条件：溶剂、高热、活化及其他火源和热源；危害性分解产物：氮氧化合物、氰化氢、醛类、氨、一氧化碳、二氧化碳。. 6; 切削液; 乳化油与水混合液，乳白色不透明液体，具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点，适用于金属加工、切削等过程中作为冷却液使用，主要成分为植物油、脂肪酸、石油磺酸钡、石油、磺酸钠、油酸钠皂等。. 7; 润滑油; 密度约为0.91×10³（kg/m³）能对机械起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。. 8; 液压油; 利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。. 9; 天然气; 主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。天然气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡。气态液化气的比重为0.55。每立方液化气燃烧热值为25200大卡。根据《天然气》（GB17820-2018）表1：天然气的质量要求，天然气总硫应≤100mg/m3。. （1）漆量核算 表2-9 漆料消耗量核算一览表 类别; 产品; 产量/（万件/a）; 单件涂装面积/（m2/件）; 总涂装面积 /（m2）; 干膜 厚度/μm; 固体份含量/; 干膜 密度/(g/cm3); 附着率; 漆料使用量（t/a）. 水性底漆; 光电设备配件; 150; 0.004; 6000; 50; 62%; 1.3; 50%; 1.258; 5.368. 汽车零部件; 20; 0.07; 14000; 70; 1.3; 50%; 4.11. - 产品规格不均，喷漆面积按最大规格产品计，每道漆均喷一次。 - 干膜厚度为建设单位根据同行业经验数据提供； - 干漆膜密度一般按1.3～1.4g/cm3计算（本环评即用状态下水性底漆按1.3g/cm3计算）； - 根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）附录E，本项目产品汽车零部件属于水性涂料喷涂-静电喷涂-零部件喷涂，物料中固体分附着率为50%；光电设备配件和通讯五金部件喷涂工艺和汽车零部件喷涂工艺一致，故参照汽车零部件物料中固体分附着率，以50%计。. ①水性底漆核算 根据企业提供资料，项目水性底漆：水=1：10，水性底漆干膜密度约为1.3g/cm3，水性底漆固体份含量62%，挥发份含量为8%，水份含量为30%；光电设备配件喷涂干膜厚度50μm，汽车零部件喷涂干膜厚度70μm；光电设备配件喷涂面积为6000m2，汽车零部件喷涂面积为14000m2；喷漆附着率均以50%计。 - 1）光电设备配件： - 根据：附着量=喷涂面积×干膜厚度×干膜密度=6000×50×10-6×1.3=0.39t 则漆料用量=附着量÷附着率÷调配后固体份含量=0.39÷50%÷62%=1.258t/a - 汽车零部件： - 根据：附着量=喷涂面积×干膜厚度×干膜密度=14000×70×10-6×1.3=1.274t 则漆料用量=附着量÷附着率÷调配后固体份含量=1.274÷50%÷62%=4.11t/a 综上所述，光电设备配件水性底漆漆料年用量为1.258t，汽车零部件水性底漆漆料年用为4.11t，则水性底漆漆料总用总量为5.368t/a，与本项目实际用量基本相符。 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），水性涂料和水性辐射固化涂料均不考虑水的稀释比例，故本项目水性底漆即用状态下的VOCs含量不考虑与水的配比。本项目水性底漆调配后VOCs含量计算如下（水性底漆密度为1.1-1.4g/cm3，本环评取平均值）： C底=mvoc底v底=5.368×8%5.368t1.25g/cm3=100g/L 计算可知本项目水性底漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1规定的车辆涂料-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）、工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOCs含量限值要求（VOCs含量≤250g/L）；同时满足《车辆涂料中有害物质限量GB24409-2020》表1规定的水性涂料中VOC含量的限量值要求-汽车原厂涂料〔客车（机动车）〕-其他底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤420g/L）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表1规定的机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）中底漆VOCs含量限值要求（VOCs含量≤300g/L）。 （2）塑粉核算 表2-10 塑粉消耗量核算一览表 类别; 产品; 产量/（万件/a）; 单件涂装面积/（m2/件）; 总喷粉面积 /（m2）; 喷粉厚度/μm; 密度/(g/cm3); 附着率; 塑粉理论用量（t/a）; 喷粉次数. 塑粉; 光电设备配件; 50; 0.004; 2000; 50; 1.4; 65%; 0.215; 155.292; 1次. 汽车零部件; 375; 0.07; 262500; 60; 1.4; 65%; 33.923; 1次. 通讯五金部件; 150; 0.5; 750000; 75; 1.4; 65%; 121.154; 1次. - 产品规格不均，喷粉面积按最大规格产品计，每道粉均喷一次。 - 喷粉厚度为建设单位根据同行业经验数据提供； - 根据企业提供MSDS，塑粉密度为1.2-1.6g/cm3，本环评取平均值1.4g/cm3； 根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）附录E，本项目产品汽车零部件属于粉末喷涂-静电喷涂-零部件喷涂，粉末涂料附着率为65%；本项目产品侧围加强版属于粉末喷涂-静电喷涂-零部件喷涂，粉末涂料附着率为65%；通讯五金部件、光电设备配件喷涂工艺和汽车零部件喷涂工艺一致，故粉末涂料附着率参照汽车零部件，以65%计。. 塑粉核算 塑粉密度按1.4g/cm3计，光电设备配件、汽车零部件、通讯五金部件喷粉厚度分别为50μm、60μm、75μm，喷粉面积分别为2000m2、262500m2、750000m2，喷粉附着率均以65%计。 - 光电设备配件 - 根据：附着量=喷粉面积×喷粉厚度×密度=2000×50×10-6×1.4=22.05t 则喷粉用量=附着量÷附着率=22.05÷65%≈11.909t - 汽车零部件 - 根据：附着量=喷粉面积×喷粉厚度×密度=262500×60×10-6×1.4=22.05t 则喷粉用量=附着量÷附着率=20.05÷65%≈33.923t - 通讯五金部件 - 根据：附着量=喷粉面积×喷粉厚度×密度=750000×60×10-6×1.4≈78.75t 则喷粉用量=附着量÷附着率=78.75÷65%≈121.154t 综上所述，喷粉塑粉年用量为155.292t/a，与本项目实际用量基本相符。 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的相关内容：8.1粉末涂料、无机建筑涂料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体产品中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。 本项目塑粉属于粉末涂料，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，因此符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的要求。 - 漆料平衡 本项目漆料平衡见下表及图。 表2-11 本项目水性底漆调漆、喷漆工序漆料平衡表 入方; 出方. 名称; 用量（t/a）; 组分名称; 组分数量（t/a）; 去向; 数量（t/a）. 水性底漆; 5.368; 固体份 62%; 3.3282; 固体份; 工件附着; 1.6641. 进入漆渣; 1.5019. 漆雾无组织排放; 0.0832. 挥发份 8%; 0.4294; 漆渣有组织排放; 0.079. 挥发份; 有组织排放; 0.0408. 无组织排放; 0.0215. 水份30%; 1.6104; 两级活性炭吸附装置去除; 0.3671. 水; /; 1.6104. 合计; 5.368; /; 5.368; 合计; 5.368. 图2-1 水性底漆调漆、喷漆工序平衡图 单位：t/a （4）塑粉平衡 本项目塑粉平衡见下表及图。 表2-12 本项目车门框架喷粉工序塑粉平衡表 入方; 出方. 名称; 用量（t/a）; 组分名称; 组分数量（t/a）; 去向; 数量（t/a）. 塑粉; 155.292; 工件附着量65%; 8.336; 工件附着; 固化量; 100.819. 有组织排放; 0.011. 无组织排放; 0.012. 过滤棉+两级活性炭吸附装置装置去除; 0.098. 工件未附着量35%; 3.753; 工件未附着; 有组织排放; 0.516. 无组织排放; 2.718. 滤筒+脉冲除尘装置收集的粉尘回收; 51.118. 合计; 155.292; /; 155.292; 合计; 155.292. 图2-2 车门框架喷粉塑粉平衡图（t/a） - 项目水平衡分析 项目用水主要为生活用水、水性底漆配比用水、切削液配比用水、喷枪清洗用水、水性光亮剂配比用水、超声波清洗用水、前处理线用水、纯水制备用水、喷漆水帘柜用水；废水主要为生活污水、喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水。 - 生活用水及排水 - 项目迁建后劳动定员100人，年工作320天，不在厂区内食宿，根据《安徽省行业用水定额》(DB34T679-2019)，不住宿用水生活用水以60L/人·d计，因此生活用水量6t/d、1920t/a，产污系数按80%计算，生活污水排放量为4.8t/d，1536t/a。 - 水性底漆配比用水及排水 项目水性底漆使用时需与水进行配比，水性底漆：水=1：5，本项目水性底漆年用量约5.368t，则水性底漆用水量为26.84t/a，0.084t/d。水性底漆配比用水在烘干工序全部挥发掉了。 - 切削液配比用水及排水 本项目切削液使用量为3t/a，0.01t/d。根据企业提供资料，按照切削液与水1:20的比例调配，则切削液调配用水量为60t/a，0.2t/d。调配的切削液在使用中损耗98%，剩余作危险废物处置，作危险废物处置的废切削液量0.004t/d，1.26t/a。 - 喷枪清洗用水及排水 项目每天喷漆结束后需要对喷枪使用自来水进行清洗，清洗在喷漆房内进行。根据建设单位喷枪清洗经验估算，单把喷枪清洗用水约1kg/d，每天需清洗8把喷枪，年工作320天，根据计算，用水量约=1kg×8×320d=2560kg/a，即约2.56t/a，0.008t/d。损耗按20%计，则喷枪清洗废液产生量为2.048t/a，0.0064t/d，喷枪清洗废液进入厂区自建污水处理站处理后排入市政污水管网。 - 水性光亮剂配比用水及排水 项目设置1台磁力研磨机内设有槽，槽内按水性光亮剂：自来水=1:20比例混合，有效容积为0.015m3，排放频次每10天更换1次，项目年运行320天，年更换32次，产生的水性光亮配比废槽液为0.48m3/a（0.0015m3/d），使用时会产生部分损耗，废水产生量按照用水量的90%计算，则用水量为0.533m3/a（0.002m3/d）。更换的废槽液进入厂区自建污水处理站处理后排入市政污水管网。 - 超声波清洗用水及排水 - 项目设有3台超声波清洗机，内设一个槽体，3台槽体尺寸均为L2*W1.5*H0.5m，槽体内仅添加纯水，有效容积为1.2m3，排放频次一个月更换一次，项目年运行320天，年更换12次，产生的超声波清洗废水为43.2m3/a（0.135m3/d），使用时会产生部分损耗，废水产生量按照用水量的90%计算，则纯水用水量为48m3/a（0.15m3/d）。更换的超声波清洗废水进入厂区自建污水处理站处理后排入市政污水管网。 - 前处理线槽体用水及排水（设有预脱脂、主脱脂、水洗1、水洗2、硅烷 - 槽） ①脱脂槽用水及排水：脱脂分为预脱脂和主脱脂，预脱脂槽和主脱脂槽各1个。 预脱脂槽有效容积为1.44m3，排放频次为每2个月排放一次，年更换6次，产生的预脱脂槽废液为8.64m3/a（0.027m3/d），使用时会产生部分损耗，废水产生量按照用水量的90%计算，则用水量为9.6m3/a（0.03m3/d）。 主脱脂槽有效容积为2.88m3，排放频次为每3月一次，年更换4次，产生的主脱脂槽废液为11.52m3/a（0.036m3/d），使用时会产生部分损耗，废水产生量按照用水量的90%计算，则用水量为12.8m3/a（0.04m3/d）。 ②脱脂后水洗槽用水及排水：主脱脂槽后面设置2个水洗槽，水洗槽有效容积均为1.44m3，采用溢流方式，根据企业提供信息可知，单个水洗槽的溢流量为0.1m3/h，年运行4800h，因此脱脂后单个水洗槽的排水量为480m3/a（1.5m3/d），损耗量按10%计算，则脱脂后单个水洗槽年用量为533.33m3/a（1.667m3/d），则全厂脱脂后两个水洗槽用水量为1066.666m3/a（3.333m3/d），排水量为960m3/a（3m3/d）。 ③硅烷槽用水及排水：项目共设1个硅烷槽，有效容积均为1.44m3，排放频次为每6个月更换一次，年更换2次，产生的硅烷槽废液为2.88m3/a（0.009m3/d），使用时会产生部分损耗，废水产生量按照用水量的90%计算，则用水量为3.2m3/a（0.01m3/d）。 前处理槽体更换的废水均进入厂区自建污水处理站处理后排入市政污水管网。 - 纯水制备用水及排水 项目纯水洗采用反渗透法制备的纯水，根据企业提供资料，1t的新鲜水可以产生0.7t的纯水。综上所述，本项目需制备纯水48m3/a（0.15m3/d），则新鲜水用量约为68.571m3/a（0.214m3/d）。纯水制备产生的浓水约20.571m3/a（0.064m3/d），产生的尾水排入市政污水管网。 - 喷漆水帘柜用水及排水 - 项目喷漆设置2个喷漆房，每个喷漆房设水帘柜一个，共设2个水帘柜，水帘柜配套的循环水池均为3.0m×1.0m（水深0.5m），单个水帘柜内水量为1.5m3，水帘柜水循环量为10m3/h，循环水量为96000m3/a（300m3/d），水帘柜水池水循环使用，考虑水分蒸发及漆渣去除等因素，需定期补充新鲜水，每5天补充1次，年运行320天，则年补充64次，每次补充水量按水帘柜水量的40%计，需补水量为76.8m3/a（0.24m3/d）。 项目喷漆水帘柜水循环使用，为保证循环水质和漆雾吸附效果，本环评要求建设单位每3个月更换一次，年更换4次，单次更水换量为1.5×2=3m3，故年更换水量为3×4=12m3/a（0.0375m3/d），更换的废水进入厂区自建污水处理站处理后排入市政污水管网。 - 综上，项目喷漆水帘柜总用水量为76.8+12=88.8m3/a（0.2775m3/d）。 表2-13 项目超声波清洗及前处理线槽体年用排水量核算表 槽名; 有效 容积m3; 个数; 操作方式/时间; 操作 温度 （℃）; 更换 频次; 废槽液量m3; 损耗量%; 槽液用量m3; 用水类型; 配比. 高压清洗机; 清洗槽; 1.2; 2; 浸泡；5min; 40; 12次/年; 43.2; 90%; 48; 纯水; /. 前处理线槽体; 预脱脂; 1.44; 1; 喷淋；1min; 40-60; 2次/年; 8.64; 90%; 9.6; 自来水; 5%脱脂剂. 主脱脂槽; 2.88; 1; 喷淋；40s; 40-60; 4次/年; 11.52; 90%; 12.8. 水洗槽1; 1.44; 1; 喷淋+逆流漂洗，连续排放；1min; 常温; 溢流 排放0.1m3/h; 960; 90%; 1066.666; /. 水洗槽2; 1.44; 1; 常温. 硅烷槽; 1.44; 1; 喷淋；90s; 25-45; 2次/年; 2.88; 90%; 3.2; 5%硅烷剂. 本项目水平衡见下图。 图2-3 本项目水平衡图（m3/d） 8、项目平面布局合理性 本项目租赁安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房内建设“汽车零部件、通讯五金部件及光电设备配件加工项目”，不涉及土建。厂房为矩形，主体1F，总建筑面积5817.6m2。设有喷漆区、喷粉线、超声波清洗区、机加工区、喷砂打磨区、原料区、成品区等；办公区位于厂房西侧；化学品仓库、一般固废库、危废库位于厂房西北侧，人员活动较少区域。 本项目人流、物流路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 9、生产制度和劳动定员 劳动定员：现有项目劳动人员30人，本项目劳动定员100人。不在厂区内食宿。 工作制度：项目制定年工作日为320天，采用两班制，一班工作8小时。 |

| 工艺流程和产排污环节 | - 营运期工艺流程及产污环节分析 本项目产品为分为光电设备配件、汽车零部件、通讯五金部件三种。三种产品的生产工艺基本相同，具体工艺流程如下：具体工艺流程如下： 图2-4 本项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： - 机加工 - 利用数控车床、大型、小型加工中心、电动攻丝机等设备对来料进行机加工。其中PEEK塑料仅在机加工工序使用，加工完成即为成品。机加工为湿式作业，切削液与水配比使用，切削液：水=1:20。此工序产生废金属屑及边角料S1、废切削液S2、废化学品包装桶S3、含油金属屑S4和设备噪声N。 - 磁力研磨/人工去毛刺 - 根据企业提供资料，根据产品需要，10%小的工件采用磁力研磨机处理，90%大的工件采用手持去毛刺机进行人工去毛刺。 - 磁力研磨机采用磁场力量传导使工件作高频率旋转运动，最终达到精密工件快速去除毛刺，污垢的效果。由于研磨工序为湿式加工，故无粉尘产生。此工序会产生人工去毛刺粉尘G1、磁力研磨槽液W1、废化学品包装桶S3、磁力研磨废渣S5和设备噪声N。产生的磁力研磨槽液经自建污水处理站处理后排入市政管网。 - 打磨 - 利用磨床进行干式打磨，以改善工件精度与表面粗糙度。此工序产生打磨粉尘G2和设备噪声N。 - 喷砂/抛丸/抛光/拉丝 - 根据企业提供资料，根据产品需要，项目产品喷砂、抛丸、抛光、拉丝工序四选一。喷砂、抛丸、抛光工艺使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面，拉丝工艺使金属表面制造出细腻的、有方向性的纹理（丝状纹路），以达到装饰、改善手感、掩盖划痕等目的，拉丝工序不使用拉丝液等化学品。此工序产生喷砂粉尘G3、抛丸粉尘G4、抛光粉尘G5、废钢丸S6、废钢砂S7、废砂带S8和设备噪声N。 - 超声波清洗 - 项目设有3台小型超声波清洗机对工件进行清洗，进一步去除工件表面的锈层和污渍。本项目超声波清洗机由一个超声波清洗腔体和1个槽体组成，在槽内添加仅添加纯水，不使用清洗剂；采用浸泡方式，电加热，温度约40℃，处理时间约为5min，每月更换一次；更换的超声波清洗废槽液进入自建污水处理站处理后接市政管网。 - 此工序产生超声波清洗槽槽液W2、废化学品包装桶S3、超声波清洗槽槽渣S9和设备噪声N。 - 预脱脂、主脱脂及水洗 在预脱脂槽、主脱脂槽内添加脱脂剂与自来水按比例调配成槽液，采用喷淋预脱脂、主脱脂，温度为常温。预脱脂时间为40s，主脱脂时间为1min。脱脂槽脱脂过程中会产生脱脂槽槽渣S9，预脱脂槽每半年更换一次，主脱脂槽均每3个月更换一次，因此会产生脱脂槽槽液W3。脱脂后经2道水洗，采用自来水，并采用逆流节水措施，即水洗槽2清洗水回至水洗槽1循环使用，连续溢流排水，产生脱脂后水洗废水W4。 综上，此工序产生脱脂槽槽液W3、脱脂后水洗废水W4、废化学品包装桶S3及脱脂槽槽渣S10、水洗槽槽渣S11和设备噪声N。 - 硅烷化 - 硅烷化以有机硅烷水溶液为主要成分对金属或非金属材料进行表面处理的过程。硅烷处理中不含锌、镍等有害重金属及其它有害成分，产生极少量硅烷渣。在硅烷槽内添加硅烷剂与自来水按比例调配成槽液，采用喷淋硅烷，温度为常温，时间为40s。 硅烷化过程中会产生硅烷化槽渣S11，硅烷化槽槽液每半年更换一次，因此会产生硅烷化槽槽液W5。综上，此工序产生硅烷化槽槽液W5、废化学品包装桶S3、硅烷化槽渣S12和设备噪声N。 - 烘干 对前处理后工件表面水珠进行烘干，设置一个前处理烘干通道，采用天然气作为能源，直接加热，烘干温度为150℃，烘干时间为20min。此工序产生前处理烘干天然气燃烧废气G6和设备噪声N。 - 阳极氧化（委外） - 项目阳极氧化处理工序委外处理，本次评价不做具体分析。 - 项目涂装工序按照产品需求分为喷漆和喷粉，根据企业提供资料，除通讯五金件产品不需要进行喷漆处理，其他两种产品汽车零部件和光电设备配件均需进行喷漆处理，且三种产品均进行喷粉处理。 - 调漆、喷漆 - ①调漆 - 表面涂装包括底漆一道。水性底漆即用状态下混合比例为水性底漆：水质量混合比=1:5。本项目调漆位于调漆房内，调漆过程中产生调漆废气G7、废化学品包装桶S3。 - ②喷漆 - 本项目设置密闭负压喷漆房2间，采用部分使用自动喷漆，部分使用人工喷涂，自动喷涂经检验有瑕疵的还需人工进行补涂，光电设备配件、汽车零部件底漆喷涂厚度分别为50μm、70μm。此工序产生喷漆废气G8、水性漆渣S13和设备噪声N。 - ③烘干 喷漆后进入烘干通道，采用天然气作为能源，直接加热，烘干温度为80℃，烘干时间为15min。此工序产生喷漆烘干天然气燃烧废气G6、喷漆烘干废气G9和设备噪声N。 - （6）喷粉 本项目共设2条喷粉线，喷粉线配备6个人工补粉房+4个静电喷粉房。 喷粉室主要由喷枪、房体、粉末自动回收系统和供粉系统组成。供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，通过电场力的作用粉末被吸附到工件表面，喷涂附着率一般65%左右，光电设备配件、汽车零部件、通讯五金部件喷粉厚度分别为50μm、60μm、75μm。喷粉室半密闭，未附着在工件上的粉末经过喷粉室内大风机负压收集后经滤筒+脉冲布袋除尘器处理。除尘器收集的粉末送回供粉系统循环使用。此工序会产生喷粉粉尘G10、废包装材料S14和设备噪声N。本工序产生的喷粉挂具委外处理。 - （7）固化 经过喷粉的工件送入喷粉固化通道，采用天然气作为能源，直接加热，使树脂粉末在200℃的温度下固化约30分钟，形成保护膜。此工序产生喷粉固化天然气燃烧废气G6、喷粉固化废气G11和设备噪声N。 - 检验、包装入库 - 喷漆烘干后的工件和喷粉固化冷却后的工件经检验合格后为成品，并入库。此工序会产生废包装材料S14和不合格品S15。 - 其他产物环节说明 每天作业完成后，使用自来水对喷枪进行清洗，喷枪清洗在喷漆房内进行，由于喷枪表面占有少量水性漆，清洗时间较短，则清洗过程会产生的少量挥发性有机废气通过喷漆室配套的负压收集系统密闭收集，和喷漆废气一并进入两级活性炭吸附装置后通过15m高排气筒排放，喷枪清洗废液进入厂区自建污水处理站处理后排入市政污水管网。 表2-14 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子; 措施及排放去向. 废气; G1; 人工去毛刺; 颗粒物; 人工去毛刺、打磨、抛光粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后和经设备密闭+集气管道收集+设备自带布袋除尘器处理的喷砂、抛丸粉尘一并通过1根15m高的排气筒DA001. G2; 打磨; 颗粒物. G3; 喷砂; 颗粒物. G4; 抛丸; 颗粒物. G5; 抛光; 颗粒物. G6; 前处理烘干天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; ①喷粉固化工序：喷粉粉末固化通道密闭+进出口处设置集气罩收集； ②喷漆烘干工序：喷漆烘干通道密闭+进出口处设置集气罩收集； ③前处理烘干工序：前处理烘干通道密闭+进出口处设置集气罩收集； 天然气燃烧设置低氮燃烧，以上废气分别收集后经过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后一并通过1根15m高的排气筒DA002排放. 喷漆烘干天然气燃烧. 喷粉固化天然气燃烧. G9; 喷漆烘干; 非甲烷总烃. G11; 喷粉固化; 非甲烷总烃. G7; 调漆; 非甲烷总烃; 调漆间、喷漆房密闭，负压抽风收集+水帘柜+干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒DA003排放. G8; 喷漆; 非甲烷总烃、 颗粒物. G12; 喷枪清洗; 非甲烷总烃. G10; 喷粉; 颗粒物; 喷粉房密闭负压收集后+滤筒+脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒DA004排放. 废水; W; 生活污水; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、TP、TN; 经化粪池处理后经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河. W1; 磁力研磨; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、TP、TN、LAS、石油类; 经自建污水处理站处理后经市政污水管网排入排入安徽芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河. W2; 超声波清洗. W3; 预脱脂、主脱脂. W4; 脱脂后水洗. W5; 硅烷化. W6; 喷枪清洗. W7; 水帘柜. W8; 纯水制备浓水; pH、COD、SS; 直排市政污水管网. 噪声; N; 设备运行; 机械噪声; 选用低噪声设备、隔声减振、绿化吸声. 固废; S1; 机加工; 废金属屑及边角料; 一般固废间分类暂存，资源外售. S2; 废切削液; 危废暂存间分类暂存，定期委托有资质单位处置. S3; 原料使用; 废化学品包装桶. S4; 机加工; 含油金属屑; 一般固废间分类暂存，资源外售（经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼条件下，利用过程不按危险废物管理）. S5; 磁力研磨; 磁力研磨废渣; 危废暂存间分类暂存，定期委托有资质单位处置. S6; 喷砂; 废钢丸; 一般固废间分类暂存，资源外售. S7; 抛丸; 废钢砂. S8; 抛光; 废砂带. S9; 超声波清洗; 超声波清洗槽渣; 危废暂存间分类暂存，定期委托有资质单位处置. S10; 主脱脂、预脱脂; 脱脂槽槽渣. S11; 喷淋水洗; 水洗槽槽渣. S12; 硅烷化; 硅烷化槽渣. S13; 喷漆; 水性漆渣; 一般固废间分类暂存，资源外售. S14; 原料使用、包装入库; 废包装材料. S15; 质检; 不合格品. S16; 粉尘治理; 人工去毛刺、打磨、抛光、喷砂、抛丸除尘装置收集的粉尘. S17; 废滤筒. S18; 废布袋. S19; 喷粉除尘装置收集的粉尘; 收集后回用于生产. S20; 废过滤棉; 危废暂存间分类暂存，定期委托有资质单位处置. S21; 废气治理; 废活性炭. S22; 设备维修和保养; 废机油（润滑油、液压油）. S23; 废油桶. S24; 污水处理设施; 污泥. S25; 纯水制备; 废反渗透膜; 一般固废间分类暂存，资源外售. S26; 员工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾桶. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 表2-15 本项目超声波清洗工艺参数一览表 设备; 槽体名称; 槽体尺寸m; 有效 容积; 设备个数; 单台槽体个数; 加热 方式; 操作 温度 （℃）; 操作方式; 处理时间; 更换频次; 排水去向; 用水 类型; 化学品; 配比. 超声波清洗机; 清洗槽; L2*W1.5*H0.5m; 1.2; 3; 1; 电加热; 40; 浸泡; 5min; 每月更换一次，年更换12次，每次槽液全换; 自建污水处理站; 纯水; /; /. 表2-16 本项目前处理线工艺用水情况一览表 序号; 工艺; 槽体尺寸m; 单个有效容积m3; 个数; 操作温度 （℃）; 操作方式; 时间; 更换频次; 用水 类型; 排水去向. 1; 预脱脂; L1.5*W1.2*H1m; 1.44; 1; 40-60; 喷淋; 40s; 每6个月更换一次，年更换2次，每次槽液全换; 自来水; 自建污水处理站. 2; 主脱脂槽; L3*W1.2*H1m; 2.88; 1; 40-60; 喷淋; 1min; 每3个月更换一次，年更换4次，每次槽液全换; 自来水. 3; 水洗槽1; L1.5*W1.2*H1m; 1.44; 1; 常温; 喷淋+逆流漂洗，连续排放，0.1m3/h; 40s; 溢流排放0.1m3/h; 自来水. 4; 水洗槽2; L1.5*W1.2*H1m; 1.44; 1; 常温; 40s; 自来水. 5; 硅烷槽; L1.5*W1.2*H1m; 1.44; 1; 25-45; 喷淋; 90s; 每6个月更换一次，年更换2次，每次槽液全换; 自来水. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目环保手续执行情况 - （1）环评及验收情况 芜湖研历光电科技有限公司现有项目环保手续执行情况见下表。 表2-17 现有项目环评手续执行情况 项目名称; 环评情况; 验收情况. 审批时间; 审批部门; 审批文号; 验收时间; 验收部门; 验收文号. 《芜湖研历光电科技有限公司光电设备配件生产项目环境影响报告表》; 2019年4月11日; 芜湖县环保局; 环行审[2019]47号; 2020年7月11日完成阶段性自主验收; /; /. 注：2020年7月完成的阶段性自主验收内容中涉及喷粉、固化工序均已委外，现有厂区内仅剩机加工设备。 - 排污许可申报情况 企业于2020年05月27日在全国排污许可证管理信息平台进行首次排污登记，登记编号为91340221MA2NUQJM78002X，有效期限为2020年05月27日至2025年05月26日。 2、现有项目主要生产工艺 根据现有项目环评报告及验收报告，现有项目具体工艺流程如下： 图2-5 现有项目生产工艺流程及产污节点图 - 机加工 - 利用数控车床、大型、小型加工中心、电动攻丝机等设备对来料进行机加工。机加工为湿式作业，切削液与水配比使用，切削液：水=1:20。此工序产生废金属屑及边角料S1、废切削液S2、废化学品包装桶S3、含油金属屑S4和设备噪声N。 - 喷粉、固化、打磨、喷砂/抛丸、超声波清洗、阳极氧化（委外） - 本项目打磨、喷砂/抛丸、超声波清洗、阳极氧化工序均委外，本次评价不做具体分析。 3、现有项目采取的污染防治措施 表2-18 现有项目采取的污染防治措施一览表 污染类别; 污染源名称; 主要污染因子; 污染防治措施. 废气; /; /; /. 废水; 生活污水; pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、总磷; 经化粪池预处理后经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，达标后排入裘公河. 噪声; 设备噪声; 生产设备噪声; 隔声、减振、消声等. 固废; 一般工业固废; 废金属屑及边角料; 收集后外售. 含油金属屑. 废包装材料. 不合格品. 危险废物; 废化学品包装桶; 收集后暂存于危废库，定期委托有资质单位进行处理. 废切削液. 废机油（润滑油、液压油）. 废油桶. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. 根据《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》（2024年8月），湾沚区污水厂处理收水范围发生改变，变化前本项目列入芜湖县污水处理厂处理，变化后本项目列入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理。. 5、现有项目污染物达标排放情况 （1）废气 因现有项目目前厂区仅留有机加工设备，其他工序均已委外，故本项目无废气产生，无废气检测。 （2）废水 根据现有项目环评及验收，现有项目用水主要为生活用水，外排废水主要为生活污水，生活污水经市政污水管网排入芜湖县污水处理厂，最终排入赵家河。根据安徽威正测试技术有限公司出具的检测报告（2020052000701H），现有项目废水监测结果见下表。 表2-19 项目废水监测结果（单位：mg/L） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 执行标准值. 1; 2; 3; 4. 2020.05.21; 废水总排口★1#; 化学需氧量; 252; 256; 260; 269; 300. pH（无量纲）; 6.37; 6.41; 6.38; 6.51; 6~9. 氨氮; 11.3; 11.9; 12.4; 12.8; 25. 悬浮物; 40; 44; 46; 50; 175. 总磷; 0.78; 0.80; 0.86; 0.90; 5. 五日生化需氧量; 63.3; 63.6; 65.1; 66.4; 150. 2020.05.22; 废水总排口★1#; 化学需氧量; 254; 259; 263; 269; 300. pH（无量纲）; 6.31; 6.40; 6.37; 6.39; 6~9. 氨氮; 11.7; 12.1; 12.7; 13.1; 25. 悬浮物; 39; 44; 47; 51; 175. 总磷; 0.79; 0.82; 0.88; 0.93; 5. 五日生化需氧量; 63.9; 64.7; 65.1; 67.2; 150. 由上表可知，现有项目废水总排口废水满足芜湖县污水处理厂接管标准，废水达标排放。 根据《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》（2024年8月），湾沚区污水厂处理收水范围发生改变，变化前本项目列入湾沚区污水处理厂处理，变化后本项目列入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理，故现有项目废水排放标准不再执行现有项目批复中芜湖县污水处理厂的接管标准，执行本项目现行污水排放标准，即执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。现有项目水平衡见下图。 图2-6 现有项目水平衡图 单位：t/a （3）噪声 厂界噪声监测结果详见下表。 表2-20 厂界噪声现状监测结果统计表 单位：Leq dB(A) 监测时间; 测试时间; 测点位置; 检测结果（mg/m³）. 昼间. 2020.05.21; 昼间; 厂界东; 55.1. 厂界南; 55.4. 厂界西; 55.3. 厂界北; 55.4. 2020.05.21; 夜间; 厂界东; 44.8. 厂界南; 44.9. 厂界西; 45.1. 厂界北; 45.3. 2020.05.22; 昼间; 厂界东; 55.2. 厂界南; 55.4. 厂界西; 55.3. 厂界北; 55.2. 2020.05.22; 夜间; 厂界东; 44.4. 厂界南; 45.7. 厂界西; 45.1. 厂界北; 45.6. 由检测结果可知，昼夜间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求（昼间≤65dB(A），夜间≤55dB(A））。 （4）固体废物 现有项目固体废物产生及处置情况见下表。 表2-21 现有项目固体废弃物处理措施一览表 固废种类; 固废名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处置途径. 一般 固废; 废金属屑及边角料; 0.1; 0; 收集后外售. 含油金属屑*; 0.3; 0. 废包装材料*; 0.5; 0. 不合格品; 0.35; 0. 除尘装置收集的粉尘; 4.2; 0; 收集后回用于生产. 危险 废物; 废化学品包装桶*; 0.2; 0; 定期委托资质单位处理. 废切削液; 0.3; 0. 废活性炭; 3.5; 0. 废机油（润滑油、液压油）*; 0.5; 0. 废油桶*; 0.7; 0. 生活垃圾; 4.5; 0; 环卫部门定期清运处理. 注：*代表现有环评及验收中未识别，本次环评按实际计入. 6、现有项目污染物排放汇总 根据现有项目环评、验收及企业提供的检测报告，核算现有厂区污染物情况见下表。 表2-22 现有项目污染物排放情况表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有项目排放量; 批复许可排放量. 废水; 排放量; 360; /. COD*; 0.018; 0.048. 氨氮*; 0.003; 0.004. BOD5; 0.024; /. SS; 0.018; /. 总磷*; 0.0003; 0.001. 废气; 颗粒物; 有组织; 0; 0.043*. 无组织; 0; 0. 非甲烷总烃; 有组织; 0; 0.114*. 无组织; 0; 0. 二氧化硫; 有组织; 0; 0.002*. 无组织; 0; 0. 氮氧化物; 有组织; 0; 0.084*. 无组织; 0; 0. 固废; 类别; 名称; 产生量; 排放量; /. 一般固废; 废金属屑及边角料; 0.1; 0; /. 含油金属屑; 0.3; 0; /. 废包装材料; 0.5; 0; /. 不合格品; 0.35; 0; /. 危险废物; 废化学品包装桶; 0.2; 0; /. 废切削液; 0.3; 0; /. 废机油（润滑油、液压油）; 0.5; 0; /. 废油桶; 0.7; 0; /. 生活垃圾; 4.5; 0; /. 注：1、现有项目COD、氨氮、总磷排放量参照现有项目验收报告中的数据，现有项目BOD5、SS根据废水排放量及检测报告中废水污染物最大排放浓度，可以计算出废水中各污染物排放量。. 7、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 经排查，企业现有项目环评手续齐全，填报了固定污染源排污登记，污染防治措施均按环评批复执行，未发生过环境事故；现有项目污染因子均能达标排放，企业自生产以来，未发生过污染事故及企业、群众投诉等。根据现有项目例行检测报告可知，已建项目各污染物均能达标排放。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）基本污染物 根据污染影响类建设项目环境影响报告表编制要求：“常规污染物引用与建 设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”本次常规污染源引用芜湖市湾沚区环境空气质量自动监测站点2024年监测全年统计结果，项目所在区域环境空气质量现状如下表。 表3-1 区域环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 站点; 污染物; 年评价 指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. 湾沚区环境空气质量自动监测站点; SO2; 2024年 年均值; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 27; 35; 77.1; 达标. CO-95 百分位(mg/m³); 1100; 4000; 27.5; 达标. O3-8H-90百分位; 158; 160; 98.8; 达标. 由上表监测数据判定，湾沚区域环境空气执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二类区标准，湾沚区环境空气为“达标区”。 （2）特征污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目涉及的特征污染物有TSP、非甲烷总烃，其中非甲烷总烃不在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中，因此非甲烷总烃不进行现状评价。。 为了解区域大气环境质量现状，TSP监测数据引用《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中的环境空气质量现状监测数据，引用监测点位G6肯昌机电，监测点位位于本项目东南侧4.03km，监测时间为2024年4月18日~4月24日，监测时间在3年内，引用数据满足要求。监测结果详见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测 项目; 日平均值; 标准限值（mg/m3）; 达标 情况. 浓度范围（mg/m3）; 占标率 最大值; 超标数; 超标率. 肯昌机电G6; TSP; 0.125-0.156; 0.52; 0; 0; 0.3; 达标. 由上表可知，评价范围内TSP的浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，区域环境质量较好。 460m 图3-1 引用监测点位图 2、地表水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目污水纳管后经芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理后排放，纳污水体为裘公河，属于“间接排放”。 根据《安徽省水环境功能区划分方案》，裘公河水体环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。本环评引用《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书》中对汪溪坝撇洪沟、裘公河地表水环境质量现状监测数据，采样时间为2023 年 8 月 30 日~2023 年 9 月 1 日。引用监测因子：pH、DO、COD、BOD5、氨氮、TP。具体检测布点如下： 表3-3 地表水水质监测布点一览表 河流名称; 断面编号; 位置名称; 监测项目; 监测时段、频率. 汪溪坝撇洪 沟; SW9; 城东污水处理厂排污口上游500m; pH、COD、BOD5、NH3-N、DO、总磷; 连续监测3天，每天1次。. SW10; 城东污水处理厂排污口下游500m. SW11; 汪溪坝撇洪沟汇入裘公河上游500m. 裘公河; SW12; 汪溪坝撇洪沟汇入口上游500m. SW13; 汪溪坝撇洪沟汇入口下游500m. SW14; 汪溪坝撇洪沟汇入口下游1000m. SW15; 汪溪坝撇洪沟汇入口下游3320m. （3）监测结果：监测结果见表3-4。 表3-4 地表水监测结果 单位：mg/L（PH除外） 监测日期; 监测项目. pH; DO; COD; BOD5; NH3-N; 总磷. SW9; 7.12-7.55; 8.74-9.82; 21-25; 3.2-3.5; 0.61-0.65; 0.17-0.18. SW10; 7.47-7.53; 8.77-9.88; 23-27; 3.7-3.9; 0.41-0.45; 0.16-0.17. SW11; 7.23-7.53; 8.57-9.3; 15-19; 2.6-3.2; 0.85-0.88; 0.06-0.08. SW12; 7.46-7.64; 6.52-7.63; 11-15; 2.1-2.3; 0.47-0.56; 0..04-0.05. SW13; 7.42-7.72; 6.56-7.56; 7-11; 1.5-1.9; 0.53-0.55; 0.10-0.11. SW14; 7.47-7.68; 6.8-7.85; 14-16; 1.4-2.0; 0.54-0.58; 0.005-0.006. SW15; 7.53-7.61; 7.21-7.73; 12-14; 1.4-1.5; 0.45-0.48; 0.06-0.07. 根据《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书》及检测结果，该评价水域裘公河、汪溪坝撇洪沟各监测断面水质分别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类和Ⅳ类水质标准，区域地表水水质状况良好。 3、区域声环境状况 2024年，芜湖市区域噪声声环境昼间平均等效声级为57.5分贝。根据《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）中对城市区域环境噪声评价的要求，芜湖市区域环境噪声处于三级水平。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量”的“3、声环境厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。 本项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，故需进行声现状监测。 根据安徽城诺检测科技有限公司提供的检测报告（报告编号：AHCN2411019，见附件），厂界噪声检测结果见下表。 表3-5 项目厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位; 对应位置; 测量时间; 昼间噪声检测 结果dB(A); 夜间噪声检测 结果dB(A). N1; 厂界东; 2025.10.22; 52; 52. N2; 厂界南; 2025.10.22; 52; 53. N3; 厂界西; 2025.10.22; 53; 48. N4; 厂界北; 2025.10.22; 48; 48. N5; 兴泰人才公寓1F; 2025.10.22; 56; 50. N6; 兴泰人才公寓5F; 2025.10.22; 52; 48. N7; 兴泰人才公寓8F; 2025.10.23; 46; /. 2025.10.22; /; 50. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值; 60; 50. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值; 65; 55. 由上表可知，厂界噪声昼间监测结果为48～53dB(A)，厂界噪声夜间监测结果为48～53dB(A)，则厂界昼夜间噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；敏感点噪声昼间监测结果为46～56dB(A)，敏感点噪声夜间监测结果为48～50dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，区域声环境质量较好。 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目营运期废气污染因子主要为非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx不涉及持久性难降解挥发性有机物及重金属污染物，通过大气沉降对土壤造成影响很小。 本项目化学品仓库和危废暂存库采取防腐防渗措施，防止泄漏液体通过地表漫流或垂直入渗等途径进入土壤和地下水。 综上所述，本项目对区域土壤、地下水环境无明显污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 项目属于工业用地内，用地范围内不含生态环境保护目标，不涉及生态环境影响，故不需进行生态现状调查。 6、电磁辐射环境质量现状 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，项目厂区四周均为工业企业和市政道路，项目西侧31m有一敏感保护目标-安徽兴泰人才公寓，除此厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居住区保护目标。 - 声环境 项目厂界外50m范围内无环境保护目标。 - 地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 - 生态环境 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，属于开发区内建设用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 表3-6 本项目主要环境保护目标一览表 环境; 名称; 坐标/m; 保护内容; 保护级别; 方位; 距离. X; Y. 大气 环境; 安徽兴泰人才公寓; -31; 0; 50户150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准; W; 31m. 地表水环境; 长江; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; W; 25.73km. 裘公河; 小型; NE; 7.54km. 汪溪坝撇洪沟; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类; E; 480m. 声环境; 厂界; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; /; 1m. 注：本项目以厂址中心为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向，其中环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①项目人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光、喷粉、喷漆工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值及无组织排放监控浓度限值； ②项目调漆、喷漆及喷枪清洗工序产生的有组织非甲烷总烃执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中的涉及表面涂装工业-汽车零部件制造的工业排放限值；无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； ③项目喷粉固化、喷漆烘干工序产生的有组织非甲烷总烃执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中的其他涉表面涂装工序的工业排放限值和表1中的涉及表面涂装工业-汽车零部件制造的工业排放限值中的较严值，经对比，喷粉固化、喷漆烘干工序产生的有组织非甲烷总烃执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中的涉及表面涂装工业-汽车零部件制造的工业排放限值；无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； ④前处理烘干天然气燃烧、喷漆烘干天然气燃烧、喷粉固化天然气燃烧工序产生的颗粒物、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）排放限值； 厂区内非甲烷总烃排放参照执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4。 表3-7 项目废气污染物排放标准 排放源 编号; 排气筒高度; 污染源; 污染物 名称; 有组织排放限值; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. DA001; 15m; 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光工序; 颗粒物; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. DA004; 15m; 喷粉工序. DA003; 15m; 喷漆工序. DA003; 15m; 调漆、喷漆及喷枪清洗工序; 非甲烷总烃; 60; 2.0; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1. DA002; 喷粉固化、喷漆烘干工序. DA002; 15m; 前处理烘干、喷漆烘干和喷粉固化天然气燃烧工序; 颗粒物; 30; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）排放限值. SO2; 200; /. NOx; 300; /. 表3-8 无组织废气污染物排放标准 污染物; 排放限值（mg/m3）; 监控点; 标准依据. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 非甲烷总烃; 4.0. 表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目排水采用雨、污分流制。雨水经雨水管道排入雨水管网，项目生活污水经化粪池预处理后和经污水处理站处理的喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水一同排入市政污水管网，接入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河。废水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，芜湖县新芜开发区城东污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河，废水排放标准如下表。 表3-10 污水排放标准执行标准值 单位：mg/L，pH除外 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; LAS; 石油类; TN. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; 20; 20; /. 出水标准; 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 0.5; 1.0; 15. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 运营期厂界噪声厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-11 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 项目运营期生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）等有关规定；一般固废处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定执行；危险废物处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 |

| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、氮氧化物NOx、挥发性有机物VOCs等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目总量控制指标见下表： 表3-12 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 本项目 总量; 以新带老 削减总量; 全厂总量. 废水; 废水量; 2597.339; /; 2597.339. 接管量; COD; 1.476; /; 1.476. NH3-N; 0.084; /; 0.084. 外排量; COD; 0.589; 0.048; 0.541. NH3-N; 0.073; 0.004; 0.069. 废气; VOCS; 非甲烷总烃（有组织）; 0.0505; 0.114; -0.0635. 非甲烷总烃（无组织）; 0.042; /; 0.152. NOx; NOx （有组织）; 0.101; 0.084; 0.017. NOx （无组织）; 0.022; /; 0.022. 1、总量控制指标 项目废气总量控制指标：VOCs：0t/a，NOx0.017t/a。 项目废水总量控制指标：项目废水总量控制指标：废水接管量288t/a，接管量COD1.476t/a，NH3-N0.084t/a；最终排放量COD0.054t/a，NH3-N0.069t/a； 2、总量控制指标申请量 本项目排放生活污水，接入安徽新芜经济开发区城东污水处理厂，COD、氨氮的总量纳入安徽新芜经济开发区城东污水处理厂，不需要单独再申请总量。 项目新增废气总量由环保有关部门批准审核后实施。 3、排污权核算 2023年12月29日，安徽省生态环境厅、发改委员会、财政厅、金融监督 管理局联合发布了关于印发《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》《安徽省排污权储备和出让管理办法（试行）》《安徽省排污权租赁管理办法（试行）》的通知（皖环发(2023)72号），自2024 年1月1日起施行其中明确：现阶段实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）4类。实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可证重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），由于本项目属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》中“登记管理”，因此，本项目不涉及排污权交易。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂房内进行生产，不新建厂房，项目施工期主要进行设备的安装，产生的污染主要为噪声，由于拟建项目设备数量较少，安装时间较短，且随着施工期的结束，噪声也随之消失，对周边环境影响很小，故本评价不针对项目施工期产生的污染进行具体的分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要人工去毛刺粉尘、打磨粉尘、喷砂粉尘、抛丸粉尘、抛光粉尘、前处理烘干天然气燃烧、喷粉固化天然气燃烧、喷漆烘干天然气燃烧、喷漆烘干废气、喷粉固化废气、调漆废气、喷漆废气、喷漆清洗废气、喷粉粉尘、危废库废气。 - （1）人工去毛刺粉尘、打磨粉尘、喷砂粉尘、抛丸粉尘、抛光粉尘 项目人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光工序会产生粉尘，参照“33-37，431-434 机械行业系数手册”50页表中-“06预处理”-“抛丸、喷砂、打磨、滚筒)”颗粒物产污系数产生系数：2.19kg/t原料，本项目铝材年用量为800t，钢材年用量为500t，不锈钢年用量为100t，钛合金年用量为20t，则人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光工序粉尘产生量为3.11t/a。 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光工序工况为每天工作8小时，年工作320天。 表4-1 项目人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光粉尘产生情况一览表 工段; 原料名称; 用量; 污染物; 系数; 产生量t/a; 工况. 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光; 铝材; 800t/a; 颗粒物; 2.19kg/t产品; 3.11; 2560h/a. 钢材; 500t/a. 不锈钢; 100t/a. 钛合金; 20t/a. 风量核算： 根据工程分析，项目产污设备为手持去毛刺机、磨床、喷砂机、抛丸机和抛光机，设有5台手持去毛刺机、5台磨床、3台喷砂机、2台抛丸机和2台抛光机，共17台产污设备，喷砂机和抛丸机设备密闭，管道抽风收集，自带引风机，单台风量为2000m3/h，则喷砂、抛丸工序风量为10000m3/h，。拟在手持去毛刺机、磨床、抛光机产污设备上设置集气罩对废气进行收集，拟设置的集气罩平均长0.6m，宽0.5m； 根据外部集气罩风量依据公式如下： Q = K(a+b)×h×Vx×3600=1.4×2.2×0.3×0.5×3600×12=19958.4m3/h。 Q：集气罩排风量（m3/h）； K：安全系数（1.4）； h：污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.3m； a+b：集气罩周长，m，本项目拟设置集气罩总周长为2.2m（设有12个集气罩，为方形）； Vx：最小控制风速m/s，一般取0.5~1.5m/s，本次评价取值0.5m/s。 综上所述，风机风量为10000+19958.4=29958.4m3/h，综合考虑风阻损耗等影响，按计算风量的1.2倍取值，则人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光工序工序风机风量取35950.08m3/h，取整为36000m3/h。 项目人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光工序年运行2560h，风机风量为35950.08m3/h，颗粒物产生量为3.11t/a。人工去毛刺、打磨、抛光粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后和经设备密闭+集气管道收集+设备自带布袋除尘器处理的喷砂、抛丸粉尘一并通过1根15m高的排气筒DA001放，废气收集效率总体按90%计，处理效率按99%计。 表4-2 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光粉尘有组织排放产生及排放情况 污染源; 污染物; 排气量m3/h; 产生情况; 拟采取的污染治理措施; 排放情况; 排气筒参数. kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3. 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光; 颗粒物; 36000; 1.093; 2.799; 30.371; 人工去毛刺、打磨、抛光粉尘经布袋除尘器处理；喷砂、抛丸粉尘经设备自带布袋除尘器处理; 0.011; 0.028; 0.304; DA001 H:15m ф:1m. 表4-3 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光粉尘无组织排放情况一览表 污染源; 污染物种类; 无组织废气产生情况; 无组织废气排放情况. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光; 颗粒物; 0.121; 0.311; 0.121; 0.311. （2）喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干天然气燃烧、喷漆烘干天然气燃烧、喷粉固化天然气燃烧废气 1）喷漆烘干废气 项目喷漆烘干中会产生有机废气，以非甲烷总烃计，喷漆烘干位于喷漆烘干通道内进行。根据物料平衡，调配后水性环氧底漆中固体份含量为3.3282t/a，挥发份含量为0.4294t/a，水份含量为1.6104t/a。 涂料挥发的有机废气中调漆工段占10%，喷漆工段占50%，烘干工段占40%。则调漆工段挥发的有机废气量为0.0428t/a、喷漆工段挥发的有机废气量为0.2147t/a、烘干工段挥发的有机废气量为0.1718t/a。喷漆烘干工序生产工况为每天工作约16小时，年工作320天。 2）喷粉固化废气 项目固化采用天然气加热，固化温度为160～220℃。固化过程中，塑粉在高温下成为熔融状态，牢牢地附着在工件表面。由于塑粉的分解温度在300℃以上，塑粉在此工程中不会分解。固化阶段树脂塑粉熔融状态有有机废气散发出来，以非甲烷总烃计（NMHC）。根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）附录E，本项目产品汽车零部件属于粉末喷涂-静电喷涂-零部件喷涂，粉末涂料附着率为65%；本项目产品侧围加强版属于粉末喷涂-静电喷涂-零部件喷涂，粉末涂料附着率为65%；通讯五金部件、光电设备配件喷涂工艺和汽车零部件喷涂工艺一致，故粉末涂料附着率参照汽车零部件，以65%计。项目塑粉年用量为155.292t/a，根据物料平衡可知，喷粉固化工件附着量为100.94t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中系数手册“14涂装”-喷塑后烘干工艺挥发性有机物产污系数：1.2kg/t-原料。因此喷粉固化工序非甲烷总烃产生总量为100.94×1.2kg/t=0.121t/a。喷粉固化工序生产工况为每天工作约16小时，年工作320天。 - 3）前处理烘干天然气燃烧、喷漆烘干天然气燃烧、喷粉固化天然气燃烧废气 项目前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化采用天然气加热烘干，天然气采用燃烧机燃烧后直接加热空气后进入烘干通道，主要污染物为天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOx。本项目天然气用量为12万m3/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中系数手册“14涂装”-天然气工业炉窑产污系数，天然气燃烧时，颗粒物产污系数为2.86kg/万m3燃料，二氧化硫产污系数为0.02Skg/万m3燃料（S取值200），氮氧化物产污系数为18.7kg/万m3燃料（低氮燃烧）。因此本项目天然气燃烧废气颗粒物产生量为0.143t/a、SO2产生量为0.1t/a，NOx产生量为0.935t/a，天然气燃烧工序生产工况为每天工作16小时，年工作320天。 表4-4 项目喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干天然气燃烧、喷漆烘干天然气燃烧、喷粉固化天然气燃烧废气工序废气产生情况一览表 工段; 原料名称; 用量; 产污 因子; 产污系数; 产生量t/a; 工况. 喷漆烘干; 水性 底漆; 5.368t/a; 非甲烷 总烃; 挥发份8%，喷漆烘干工段占40%; 0.1718; 5120h/a. 喷粉固化; 塑粉; 100.94t/a; 非甲烷 总烃; 1.2kg/t-原料; 0.121. 前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化天然气燃烧废气; 天然气; 12万m3/a; 颗粒物; 2.86kg/万m3-燃料; 0.034. SO2; 0.02Skg/万m3燃料; 0.024. NOx; 18.17kg/万m3燃料; 0.224. 风量核算： 项目设有1个前处理烘干通道、1个喷漆烘干通道、2个喷粉粉末固化通道，尺寸分别为L10m×W2m×H2.5m、L8m×W2m×H2.5m、L8m×W2m×H2.5m，拟在这4个烘干通道进出口上方设置集气罩进行收集，集气罩平均长2.5m，宽2m； 根据外部集气罩风量依据公式如下： Q = K(a+b)×h×Vx×3600=1.4×9×0.3×0.5×3600×4=27216m3/h。 Q：集气罩排风量（m3/h）； K：安全系数（1.4）； h：污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.3m； a+b：集气罩周长，m，本项目拟设置集气罩总周长为36m（设有4个集气罩，为方形）； Vx：最小控制风速m/s，一般取0.5~1.5m/s，本次评价取值0.5m/s。 综上所述，喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干天然气燃烧、喷漆烘干天然气燃烧、喷粉固化天然气燃烧工序的风机风量为27216m3/h，综合考虑风阻损耗等影响，按计算风量的1.2倍取值，则项目固化工序的总风机风量为32659.2m3/h，取整为33000m3/h。 项目喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干天然气燃烧、喷漆烘干天然气燃烧、喷粉固化天然气燃烧工序年运行5120h，喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干天然气燃烧、喷漆烘干天然气燃烧、喷粉固化天然气燃烧工序风机风量为33000m3/h，喷漆烘干、喷粉固化工序非甲烷总烃产生总量为0.1718+0.121=0.2928t/a，颗粒物产生总量为0.034t/a，SO2产生总量为0.024t/a，NOx产生总量为0.224t/a。天然气燃烧设置低氮燃烧，喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干天然气燃烧、喷漆烘干天然气燃烧、喷粉固化天然气燃烧废气经前处理烘干通道、喷漆烘干通道、喷粉粉末固化通道密闭+进出口处上方设置集气罩收集+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放。收集效率按90%计，过滤棉处理效率按95%计，两级活性炭吸附装置处理效率按90%计，天然气燃烧采用低氮燃烧技术，低氮燃烧法对氮氧化物治理技术效率为50%。 表4-5 项目喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干天然气燃烧、喷漆烘干天然气燃烧、喷粉固化天然气燃烧工序有组织排放产生及排放情况 污染源; 污染物; 排气量m3/h; 产生情况; 拟采取的污染治理措施; 排放情况; 排气筒参数. kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3. 喷漆烘干、喷粉固化; 非甲烷总烃; 33000; 0.052; 0.264; 1.563; 两级活性炭吸附装置; 0.005; 0.026; 0.154; DA002 H:15m ф:1m. 前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.006; 0.031; 0.183; 过滤棉; 0.0004; 0.002; 0.012. SO2; 0.004; 0.022; 0.13; /; 0.004; 0.022; 0.13. NOx; 0.04; 0.202; 1.196; 低氮燃烧; 0.02; 0.101; 0.598. 表4-6 项目喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干天然气燃烧、喷漆烘干天然气燃烧、喷粉固化天然气燃烧工序无组织产排情况一览表 污染源; 污染物种类; 无组织废气产生情况; 无组织废气排放情况. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 喷漆烘干、喷粉固化; 非甲烷总烃; 0.006; 0.029; 0.006; 0.029. 前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.001; 0.003; 0.001; 0.003. SO2; 0.0004; 0.002; 0.0004; 0.002. NOx; 0.004; 0.022; 0.004; 0.022. （3）调漆、喷漆、喷枪清洗废气 1）调漆、喷漆废气 项目调漆、喷漆过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计，调漆位于调漆间，喷漆位于喷漆房。项目设置密闭负压喷漆房2间（规格为L5m×W3.5m×H2.5m），，密闭负压调漆间1间（规格为L2.5m×W2m×H1.5m），表面涂装包括底漆一道。 根据物料平衡，调配后水性环氧底漆中固体份含量为3.3282t/a，挥发份含量为0.4294t/a，水份含量为1.6104t/a；漆雾产生量为1.6641t/a。 涂料挥发的有机废气中调漆工段占10%，喷漆工段占50%，烘干工段占40%。则调漆工段挥发的有机废气量为0.0428t/a、喷漆工段挥发的有机废气量为0.2147t/a、烘干工段挥发的有机废气量为0.1718t/a。 调漆工序工况为每天工作4小时，年工作320天，喷漆工序工况为每天工作16小时，年工作320天。 - 喷枪清洗废气 项目喷枪使用自来水对喷枪进行清洗，喷枪清洗在喷漆房内进行，由于喷枪表面占有少量水性漆，则清洗过程会产生的少量挥发性有机废气，清洗时间较短，且喷枪表面占有的少量水性漆产生的挥发性有机废气已包含在调漆、喷漆工序中，故不再重复计算。 喷枪清洗工序工况为每天工作1小时，年工作320天。 表4-7 项目调漆、喷漆、喷枪清洗废气产生情况一览表 工段; 产品; 原料名称; 用量t; 产污 因子; 产污系数; 产生量t/a; 工况. 调漆、喷漆、喷枪清洗; 光电设备配件+汽车零部件; 水性底漆; 5.368; 非甲烷 总烃; 挥发份8%，调漆工段占10%，喷漆工段占50%; 0.2575; 5120h/a. 水性底漆; 5.368*50%; 颗粒物; 固体份含量的50%; 1.6641. 风量核算： 项目调漆位于密闭调漆间内、喷漆、喷枪清洗均位于两个密闭喷漆房内，拟采用密闭负压收集。 根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》（许居鹓主编，同济大学出版社），排风量采用换气次数法确定全面通风量： L= nVi 式中：L——全面通风量（m3 /h） n——换气次数（次/h），根据《工业企业设计卫生标准》规定：“有毒易燃危险气体换气次数不小于12次/h”，本项目喷漆房换气次数按60次/h 计。 表4-8 喷漆房换气情况一览表 车间名称; 车间尺寸m; 车间 数量; 换气次数 （次/小时）; 整体换风量（m3/h）. 喷漆房; L5m×W4m×H3m; 2; 60; 7200. 调漆间; L5m×W3m×H3m; 1; 60; 2700. 合计; 9900. 综上所述，项目喷漆房、调漆房风机风量为9900m3/h，综合考虑风阻损耗等影响，按计算风量的1.2倍取值，则喷漆房、调漆房风机风量为11880m3/h，取整为12000m3/h。 综上所述，项目调漆、喷漆、喷枪清洗工序年运行5120h，风机风量为12000m3/h，调漆、喷漆、喷枪清洗废气非甲烷总烃产生量为0.2575t/a，颗粒物产生总量为1.6641t/a。调漆间、喷漆房密闭负压收集后+水帘柜+干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒DA003排放。废气收集效率按95%计，漆雾处理效率按95%计，两级活性炭吸附装置处理效率按90%计。 表4-9 项目调漆、喷漆、喷枪清洗工序有组织排放产生及排放情况 污染源; 污染物; 排气量m3/h; 产生情况; 拟采取的污染治理措施; 排放情况; 排气筒参数. kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3. 调漆、喷漆、喷枪清洗; 非甲烷总烃; 12000; 0.048; 0.245; 3.988; 水帘柜+干式过滤+两级活性炭吸附装置; 0.005; 0.0245; 0.399; DA003 H:15m ф:0.6m. 颗粒物; 0.309; 1.5809; 25.731; 0.015; 0.079; 1.286. 表4-10 项目调漆、喷漆、喷枪清洗工序无组织产排情况一览表 污染源; 污染物种类; 无组织废气产生情况; 无组织废气排放情况. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 调漆、喷漆、喷枪清洗; 非甲烷总烃; 0.024; 0.013; 0.024; 0.013. 颗粒物; 0.016; 0.0832; 0.016; 0.0832. （4）喷粉粉尘 本项目共设2条喷粉线，喷粉线配备6个人工补粉房+4个静电喷粉房，喷粉过程中没有被工件吸附的粉末，通过滤筒+脉冲布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒DA004对外排放，除尘器收集的粉料回用。 根据物料平衡可知，喷粉颗粒物产量为54.352t/a。喷粉工序生产工况为每天工作约16小时，年工作.320天。 表4-11 项目喷粉工序废气产生情况一览表 工段; 原料名称; 用量t/a; 产污系数; 颗粒物; 工况. 产生量t/a. 喷粉; 塑粉; 155.292; 工件未附着量35%; 54.352; 5120h/a. 风量核算： 喷粉粉尘的产污设备为喷粉房。喷粉工序项目设置2条喷粉线，喷粉线配备6个人工补粉房+4个静电喷粉房。拟采用密闭负压收集。 根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》（许居鹓主编，同济大学出版社），排风量采用换气次数法确定全面通风量： L= nVi 式中：L——全面通风量（m3 /h） n——换气次数（次/h），根据《工业企业设计卫生标准》规定：“有毒易燃危险气体换气次数不小于12次/h”，本项目喷粉房换气次数按30次/h 计。 表4-12 喷粉房换气情况一览表 车间名称; 车间尺寸m; 车间 数量; 换气次数 （次/小时）; 整体换风量（m3/h）. 静电喷粉房; L5m×W3.5m×H3m; 4; 30; 6300. 人工补粉房; L3m×W1.5m×H3m; 6; 30; 2430. 合计; 8730. 综上所述，项目喷粉房风机风量为8730m3/h，综合考虑风阻损耗等影响，按计算风量的1.2倍取值，则喷粉房风机风量为10476m3/h，取整为11000m3/h。 项目喷粉工序年运行5120h，喷粉工序风机风量为11000m3/h，喷粉粉尘颗粒物产生总量为54.352t/a。喷粉粉尘经喷粉房密闭负压收集+滤筒+脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒DA004排放。废气收集效率按95%计，滤筒+脉冲布袋除尘器处理效率按99%计。 表4-13 项目喷粉序有组织排放产生及排放情况 污染源; 污染物; 排气量m3/h; 产生情况; 拟采取的污染治理措施; 排放情况; 排气筒参数. kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3. 喷粉; 颗粒物; 11000; 10.085; 51.634; 916.797; 滤筒+脉冲布袋除尘器; 0.101; 0.516; 9.162; DA004 H:15m ф:0.6m. 表4-14 项目喷粉工序无组织产排情况一览表 污染源; 污染物种类; 无组织废气产生情况; 无组织废气排放情况. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 喷粉; 颗粒物; 0.531; 2.718; 0.531; 2.718. （5）危废库废气 本项目危废仓库内废活性炭、废过滤棉、废切削液、废润滑油、废液压油、废化学品包装桶、废油桶、槽渣、污泥等液态危险废物采用包装桶密闭存储，废活性炭采用包装袋密闭存储。项目危险废物密封保存，废气挥发的可能性较小，因此，危废仓库废气忽略不计。危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关文件的要求建设。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术; 收集效率; 去除率; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排气筒参数; 年排放时间. kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; mg/m3; kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h; 流速m/s. DA001; 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光; 颗粒物; 1.093; 2.799; 30.371; 布袋除尘器处理; 是; 90%; 99%; 0.011; 0.028; 0.304; 120; 3.5; 达标; 15; 1; 25; 36000; 13; 2560h. DA002; 喷漆烘干、喷粉固化; 非甲烷总烃; 0.052; 0.264; 1.563; 两级活性炭吸附装置; 是; 90%; 90%; 0.005; 0.026; 0.154; 60; 2.0; 达标; 15; 1; 25; 33000; 12; 5120h. 前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.006; 0.031; 0.183; 过滤棉; 是; 90%; 95%; 0.0004; 0.002; 0.012; 30; /; 达标; 15; 1; 25; 33000; 12; 5120h. SO2; 0.004; 0.022; 0.13; /; 是; 90%; /; 0.004; 0.022; 0.13; 200; /; 达标; 15; 1; 25; 33000; 12; 5120h. NOx; 0.04; 0.202; 1.196; 低氮燃烧; 是; 90%; 50%; 0.02; 0.101; 0.598; 300; /; 达标; 15; 1; 25; 33000; 12; 5120h. DA003; 调漆、喷漆、喷枪清洗; 非甲烷总烃; 0.048; 0.245; 3.988; 水帘柜+干式过滤+两级活性炭吸附装置; 是; 95%; 90%; 0.005; 0.0245; 0.399; 60; 2.0; 达标; 15; 0.6; 25; 12000; 12; 5120h. 颗粒物; 0.309; 1.5809; 25.731; 是; 95%; 95%; 0.015; 0.079; 1.286; 120; 3.5. DA004; 喷粉; 颗粒物; 10.085; 51.634; 916.797; 滤筒+脉冲布袋除尘器; 是; 95%; 99%; 0.101; 0.516; 9.162; 120; 3.5; 达标; 15; 0.6; 25; 11000; 12; 5120h. 表4-16 建设项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标(o); 污染物 名称; 年许可排放量（t/a）; 申请特殊排放浓度限值; 申请特殊时段许可排放量限值. 经度; 纬度. DA001; 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光粉尘排放口; 一般排放口; 118.57935684; 31.17782249; 颗粒物; 0.028; /; /. DA002; 喷漆烘干、喷粉固化废气排放口; 一般排放口; 118.57919590; 31.17738188; 非甲烷总烃; 0.026; /; /. 前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化天然气燃烧废气排放口; 颗粒物; 0.002; /; /. SO2; 0.022. NOx; 0.101. DA003; 调漆、喷漆、喷枪清洗废气排放口; 一般排放口; 118.57941584; 31.17739106; 非甲烷总烃; 0.0245; /; /. 颗粒物; 0.079; /; /. DA004; 喷粉粉尘排放口; 一般排放口; 118.57956605; 31.17738188; 颗粒物; 0.516; /; /. 表4-17 项目废气污染物无组织产排情况表 面源; 面源面积m2; 面源高度m; 污染物种类; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 无组织排放浓度限值. 生产车间; 5817.6m2; 7.5; 非甲烷总烃; 0.03; 0.042; 厂界：厂界监控点浓度限值4.0mg/m3； 厂区内：监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 颗粒物; 0.668; 3.1122; 厂界监控点浓度限值：1.0mg/m3；. SO2; 0.0004; 0.002; /. NOx; 0.004; 0.022; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，本项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，（非正常工况年排放时间按1h时间计算），废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-18 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 去除率; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. kg/h; mg/m3. DA001; 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光; 颗粒物; 布带穿孔或风机故障; 0%; 1.093; 30.371; 1h; 1次/年. DA002; 喷漆烘干、喷粉固化; 非甲烷总烃; 过滤棉、活性炭未及时更换或风机故障; 0%; 0.052; 1.563. 前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化天然气燃烧废气; 颗粒物; 0%; 0.006; 0.183. SO2; 0%; 0.004; 0.13. NOx; 0%; 0.04; 1.196. DA003; 调漆、喷漆、喷枪清洗; 非甲烷总烃; 过滤棉、活性炭未及时更换或风机故障; 0%; 0.048; 3.988. 颗粒物; 0%; 0.309; 25.731. DA004; 喷粉; 颗粒物; 滤筒、布带穿孔或风机故障; 0%; 10.085; 916.797. 3、废气治理措施可行性分析 （1）废气处理工艺流程 图4-1 项目废气治理流程图 （2）项目废气治理措施可行性分析 ①粉尘治理措施 脉冲布袋除尘器：由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。 滤筒除尘器：以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 干式过滤器：为了防止废气中水分和粉尘颗粒物进入到吸附净化装置系统，在活性炭吸附床前设置干式除尘过滤器；其采用过滤净化、效率高、无二次污染的玻璃纤维阻燃过滤材料净化杂质，这种干式过滤材料是专门开发出来的适用空气净化特点的材料，由多层玻璃纤维复合而成，密度随着厚度逐渐增大。过滤时多层纤维对微小粒子起拦截、碰撞、扩散、吸收等作用，废气通过时将尘粒容纳在材料中。 （1）采用专用过滤材料，具有净化效率高、杂质容量大、阻燃、过滤阻力低、使用寿命长、维护简单、无二次污染等特点，吸满尘粒的材料简单清理后(如拍打或吸尘)即可以多次回用。 （2）采用金属网制成框架，内夹过滤材料，过滤器安装在金属箱体内，定期更换。 （3）过滤材料采用合成纤维无纺布和铝复合物制成褶皱状，具有通风量大、阻力小、容尘量大等特点。 项目采用人工补漆工序采取水帘柜除漆雾，废气再经过滤棉过滤，将废气湿度降低至允许进入废气处理设备的范围，同时对废气中的粉尘进行过滤。经处理后的漆雾颗粒物排放浓度和排放速率可以满足相关标准限值，经除湿后对VOCs的后续治理不产生影响，措施可行。 ②有机废气治理 二级活性炭吸附净化原理如下： 活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质被吸附在吸附层内，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭全部达到饱和时，活性炭被穿透。为确保装置处理效率，需定期对活性炭进行更替。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.3.3.3 固床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；采用纤维状吸附剂（活性炭纤维毡）时，气体流速 宜低于0.18m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s”。本项目活性 炭吸附箱选用的填料为蜂窝状活性炭，尽可能增大活性炭表面积，增加有机废气 的停留时间，从而增加活性炭与有机废气的接触面积，气体流速低于1.20m/s，活性炭吸附碘值不低于800毫克/克，比表面积≥850m2 /g，符合《吸附法工业有机 废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的相关规定。 表4-19 活性炭吸附装置设计参数 排放源编号; 污染源; 有机废气吸附量t/a; 活性炭碘值mg/g; 活性炭层厚度m; 吸附装置截面积m2; 废气通过速率m/s; 烟气温度oC; 活性炭填充量t/次; 更换频次/a; 活性炭用量t/a. DA002; 喷漆烘干、喷粉固化; 0.238; 800; 0.3; 10; <1.2; <40; 1.5; 1; 0.793. DA003; 调漆、喷漆、喷枪清洗; 0.2205; 800; 0.3; 10; <1.2; <40; 1.5; 1; 0.735. ②粉尘治理措施 布袋除尘器：袋式除尘器的滤布用棉、毛、有机纤维、元机纤维织成，滤袋的捕尘主要是通过筛滤机制完成的，在尘粒径大滤料纤维孔隙时，会被滤料拦截，从气流中筛滤出来， 特别是粉尘在滤料沉积到一定厚度后，形成所谓的“粉尘初层”，这种筛滤作用更为显著。袋式除尘器广泛应用于各种工业废气除尘中，它的除尘效率高，可达到95%以上，适应范围广，对细颗粒粉尘也有很强的捕集作用。 ③烟尘净化器 烟尘净化器原理：通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 ④项目废气治理措施可行性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3311金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造。参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）废气污染防治可行技术参考表，废气防治可行技术如下。 表4-20 废气防治可行技术参考表 生产单元; 生产 工艺; 生产设施; 污染物项目; 可行技术; 排污许可证申请与核发技术规范; 本项目. 本项目采取措施; 符合性. 涂装; 调漆、喷漆、喷枪清洗; 调漆间、喷漆房; 颗粒物; 水旋、文丘里、石灰粉吸附、静电、纸盒过滤净化等; 《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971—2018）; 密闭调漆间、喷漆房内负压收集+水帘柜+干式过滤++两级活性炭吸附装置处理; 是. 挥发性有机物; 吸附+热力焚烧/催化燃烧等; 是. 预处理; 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光; 手持去毛刺机、磨床、喷砂机、抛丸机、抛光机; 颗粒物; 袋式过滤除尘、湿式除尘; 人工去毛刺、打磨、抛光粉尘经集气罩收集；喷砂、抛丸粉尘经设备密闭+集气管道收集；收集后经布袋除尘器处理; 是. 涂装; 喷粉; 粉末 喷涂室; 颗粒物; 除尘设施，袋式除尘; 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）; 喷粉粉尘密闭喷粉房内负压收集；收集后经滤筒+脉冲布袋除尘器处理; 是. 前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化; 烘干室（段）、晾干室; 挥发性有机物; 有机废气治理设施，热力焚烧/催化氧 化、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化; 烘干通道密闭+进出口处上方设置集气罩收集+过滤棉+两级活性炭吸附装置; 是. 热工单元; 加热; 所有加热炉; 挥发性有机物; 除尘器 脱硫装置 脱硝装置; 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）; 是. 由表可知，本项目采用的废气处理技术，均为可行性技术，符合《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中可行技术要求。综上，项目废气治理措施属于可行技术。 综上，项目废气治理措施属于可行技术。 （4）排气筒高度设计要求 ①标准中对排气筒高度的规定 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对排气筒高度的规定：“排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”。 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中对排气筒高度的规定：“排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”。 ②项目排气筒高度要求 本次评价中排气筒高度按照各标准的最严要求设置，项目周边建筑物最高为本项目的生产厂房，主体1F，高7.5m，局部2F，共高3.5m，项目周边建筑物最高为本项目的生产厂房，总体高度为7.5m，因此项目排气筒应设计高度为15m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对排气筒高度的规定。 4、运营期废气监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》的相关要求，项目大气污染物监测计划见下表。 表4-21 项目运营期废气监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测 项目; 最低 监测频次; 执行标准. 废气; 一般排放口; 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光排放口（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 一般排放口; 喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化天然气燃烧废气废气排放口（DA002）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1. 颗粒物; 1次/年; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）排放限值. SO2; 1次/年. NOx; 1次/年. 一般排放口; 调漆、喷漆、喷枪清洗废气排放口（DA003）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 一般排放口; 喷粉粉尘排放口 （DA004）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. 5、大气环境影响分析 项目所在区域为环境空气“达标区”。项目西侧31m有一敏感保护目标-安徽兴泰人才公寓，除此厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居住区保护目标。外环境制约因素较小。本项目采取的废气治理措施可行，排放的各类污染物经采取有效的处理措施后，均能达标排放。建设单位落实本次环评提出的废气防治措施后，外排废气对周围大气环境影响可以接受。 |
| --- | --- |
|  | 二、废水环境影响和保护措施 1、废水污染物源强核算 生活污水源强浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污核算系数手册数据及生活污水浓度调查数据；项目生产废水为喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水，类比同行业企业废水例行项检测数据，项目运营期污水产生情况详见下表： 表4-22 项目废水产生及排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 处理前; 治理措施; 去除效率%; 初步处理后; 外排环境量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 排放量t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水1536t/a; pH; 6~9; /; 化粪池; /; 6~9; /; /; /. COD; 340; 0.522; 15; 289; 0.444; /; /. BOD5; 180; 0.276; 12; 158.4; 0.243; /; /. SS; 200; 0.307; 30; 140; 0.215; /; /. NH3-N; 30; 0.046; 3; 29.1; 0.045; /; /. TP; 4; 0.006; /; 4; 0.006; /; /. TN; 40; 0.061; /; 40; 0.061; /; /. 纯水制备浓水20.571t/a; pH; 6~9; /; 市政污水官网; /; 6~9; /; /; /. COD; 50; 0.001; /; 50; 0.001; /; /. SS; 50; 0.001; /; 50; 0.001; /; /. 喷枪清洗废水2.048t/a; pH; 6~9; /; 自建污水处理站; /; 6~9; /; /; /. COD; 5000; 0.010; 85; 750; 0.002; /; /. BOD5; 2000; 0.004; 80; 400; 0.001; /; /. SS; 5000; 0.010; 98; 100; 0.0002; /; /. NH3-N; 60; 0.0001; 25; 45; 0.0001; /; /. TP; 30; 0.0001; 90; 3; 0.00001; /; /. TN; 80; 0.0002; 20; 64; 0.0001; /; /. LAS; 100; 0.0002; 85; 15; 0.00003; /; /. 石油类; 40; 0.0001; 95; 2; 0.000004; /; /. 水性光亮剂配比废水0.48t/a; pH; 6~9; /; /; 6~9; /; /; /. COD; 1200; 0.001; 85; 180; 0.0001; /; /. BOD5; 400; 0.0002; 80; 80; 0.00004; /; /. SS; 500; 0.0002; 98; 10; 0.000005; /; /. NH3-N; 40; 0.00002; 25; 30; 0.00001; /; /. TP; 10; 0.000005; 90; 1; 0.00000; /; /. TN; 60; 0.00003; 20; 48; 0.00002; /; /. LAS; 70; 0.00003; 85; 10.5; 0.00001; /; /. 石油类; 50; 0.00002; 95; 2.5; 0.000001; /; /. 超声波清洗废水 43.2t/a; pH; 6~9; /; /; 6~9; /; /; /. COD; 1200; 0.052; 85; 180; 0.008; /; /. BOD5; 400; 0.017; 80; 80; 0.003; /; /. SS; 500; 0.022; 98; 10; 0.0004; /; /. NH3-N; 40; 0.002; 25; 30; 0.001; /; /. TP; 10; 0.0004; 90; 1; 0.000; /; /. TN; 60; 0.003; 20; 48; 0.002; /; /. LAS; 70; 0.003; 85; 10.5; 0.0005; /; /. 石油类; 50; 0.002; 95; 2.5; 0.0001; /; /. 预脱脂槽清洗废水8.64t/a; pH; 6~9; /; /; 6~9; /; /; /. COD; 1300; 0.011; 85; 195; 0.002; /; /. BOD5; 500; 0.004; 80; 100; 0.001; /; /. SS; 550; 0.005; 98; 11; 0.0001; /; /. NH3-N; 40; 0.0003; 25; 30; 0.0003; /; /. TP; 10; 0.0001; 90; 1; 0.00001; /; /. TN; 60; 0.001; 20; 48; 0.0004; /; /. LAS; 70; 0.001; 85; 10.5; 0.0001; /; /. 石油类; 50; 0.0004; 95; 2.5; 0.00002; /; /. 主脱脂槽清洗废水11.52t/a; pH; 6~9; /; /; 6~9; /; /; /. COD; 1000; 0.012; 85; 150; 0.002; /; /. BOD5; 450; 0.005; 80; 90; 0.001; /; /. SS; 500; 0.006; 98; 10; 0.0001; /; /. NH3-N; 38; 0.0004; 25; 28.5; 0.0003; /; /. TP; 10; 0.0001; 90; 1; 0.00001; /; /. TN; 60; 0.001; 20; 48; 0.001; /; /. LAS; 60; 0.001; 85; 9; 0.0001; /; /. 石油类; 40; 0.0005; 95; 2; 0.00002; /; /. 脱脂后水洗槽废水960t/a; pH; 6~9; /; /; 6~9; /; /; /. COD; 800; 0.768; 85; 120; 0.115; /; /. BOD5; 400; 0.384; 80; 80; 0.077; /; /. SS; 450; 0.432; 98; 9; 0.009; /; /. NH3-N; 35; 0.034; 25; 26.25; 0.025; /; /. TP; 10; 0.010; 90; 1; 0.001; /; /. TN; 60; 0.058; 20; 48; 0.046; /; /. LAS; 58; 0.056; 85; 8.7; 0.008; /; /. 石油类; 38; 0.036; 95; 1.9; 0.002; /; /. 硅烷槽废水2.88t/a; pH; 6~9; /; /; 6~9; /; /; /. COD; 1000; 0.003; 85; 150; 0.0004; /; /. BOD5; 500; 0.001; 80; 100; 0.0003; /; /. SS; 550; 0.002; 98; 11; 0.00003; /; /. NH3-N; 40; 0.0001; 25; 30; 0.0001; /; /. TP; 10; 0.00003; 90; 1; 0.0000; /; /. TN; 60; 0.0002; 20; 48; 0.0001; /; /. LAS; 70; 0.0002; 85; 10.5; 0.00003; /; /. 石油类; 50; 0.0001; 95; 2.5; 0.00001; /; /. 喷漆水帘柜废水12t/a; pH; 6~9; /; /; 6~9; /; /; /. COD; 8000; 0.096; 85; 1200; 0.014; /; /. BOD5; 2000; 0.024; 80; 400; 0.005; /; /. SS; 3000; 0.036; 98; 60; 0.001; /; /. NH3-N; 60; 0.001; 25; 45; 0.001; /; /. TP; 30; 0.0004; 90; 3; 0.00004; /; /. TN; 80; 0.001; 20; 64; 0.0008; /; /. LAS; 100; 0.001; 85; 15; 0.0002; /; /. 石油类; 50; 0.001; 95; 2.5; 0.00003; /; /. 综合废水 2597.339 t/a; pH; 6~9; /; /; /; 6~9; /; /; /. COD; 568.274; 1.476; /; 226.578; 0.589; 50; 0.130. BOD5; 275.359; 0.715; /; 127.569; 0.331; 10; 0.026. SS; 316.170; 0.821; /; 87.334; 0.227; 10; 0.026. NH3-N; 32.310; 0.084; /; 28.033; 0.073; 5; 0.013. TP; 6.597; 0.017; /; 2.722; 0.007; 0.3; 0.001. TN; 48.292; 0.125; /; 42.898; 0.111; 15; 0.039. LAS; 24.036; 0.062; /; 3.454; 0.009; 0.5; 0.001. 石油类; 15.832; 0.041; /; 1.226; 0.003; 1; 0.003. 项目生活污水经化粪池处理后和经污水处理站处理的喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水一同经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河。 2、水环境影响分析 （1）污水排放去向 项目所在区域污水属于芜湖县新芜开发区城东污水处理厂收水范围，项目污水排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂。 项目产生的生活污水经化粪池预处理后和经污水处理站处理的喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水一同经由规范化污水接管口，排入开发区污水管网，进入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂进行处理，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河。 表4-23 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 是否为可行技术; 排放去向; 排放方式; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 治理效率%; 处理能力. 生活污水; COD; 化粪池; 15; /; 是; 进入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂; 间接 排放; 是; 一般排放口. BOD5; 30. SS; 30. NH3-N; 3. TP; /. TN; /. 生产废水; COD; 自建污水处理站; 85; 5t/d; 是; 间接 排放; 是; 一般排放口. BOD5; 80. SS; 98. NH3-N; 25. TP; 90. TN; 20. LAS; 85. 石油类; 95. 表4-17 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 排放标准. 经度; 纬度. DW001; 污水排放口; 118.577865; 31.177923; 进入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 生产时; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 表4-24 废水排放达标分析表 单位：mg/m3 排放口; 污染物; 预测 排放浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 达标 情况. DW001; pH; 6~9; ≤6~9; 达标. COD; 226.578; ≤500; 达标. BOD5; 127.569; ≤300; 达标. SS; 87.334; ≤400; 达标. NH3-N; 28.033; /; 达标. TP; 2.722; /; 达标. TN; 42.898; /; 达标. LAS; 3.454; 20; 达标. 石油类; 1.226; 20; 达标. 由上表可知：项目市政污水管网接管后，外排生活污水和生产废水水质能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 （2）污染防治措施可行性分析 1）厂区生活污水处理工艺及可行性分析 市政污水管网接管后：根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），生活污水治理可行技术为“隔油池、化粪池、调节池、厌氧-好氧、兼性-好氧、好氧生物处理”。 本项目不设置食堂，生活污水中无动植物油产生，无需设置隔油池，项目生活污水采用化粪池处理，属于可行技术。本项目生活污水产生量为4.8m3/d，外排废水量较小，生活污水经化粪池预处理，项目化粪池设计之初已充分考虑项目废水量及停留时间24h要求，完全可以接纳本项目产生的生活污水。 2）厂区纯水制备浓水处理工艺及可行性分析 纯水制备浓水pH 呈中性，水质较清洁，该类废水中主要污染物为: pH（6~9）、SS（50mg/L）、COD（50mg/L），属于清净下水，可循环使用不外排。 3）污水处理站（隔油池+调节池+混凝沉淀+溶气气浮机）可行性分析 本项目喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水经污水处理站（隔油池+调节池+混凝沉淀+溶气气浮机）处理后接管市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理。根据本项目污水处理设施设计文件，设计处理能力为5t/d，本项目进入污水处理站生产废水产生量为3.2524t/d，尚有1.7476t/d余量，因此污水处理站处理规模能够满足本项目的需求。 根据污水产生来源及污水水质情况分析，处理工艺采用“隔油池+调节池+混凝沉淀+溶气气浮机”，工艺流程分析如下： 图4-3 项目污水处理站处理工艺流程图 污水处理站处理工艺简述如下： 隔油池：利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。 调节池：对水量和水质随时间变化较大的污水进行水质均化水量调节，同时对pH进行调节，以保证后续处理设施运行的连续性和稳定性。 混凝沉淀：通过投加化学药剂（如混凝剂PAC， 絮凝剂PAM），通过混合、反应、沉淀三个步骤，使水中微小的悬浮颗粒和胶体物质脱稳、凝聚成大的矾花，然后在重力作用下沉降分离。 溶气气浮机：通过溶气系统产生大量微细气泡，使其与经过混凝反应后形成的微细矾花和乳化油滴粘附，形成“气-粒”结合体，整体密度小于水而迅速上浮至水面，通过刮渣机去除，对轻质、细小的悬浮物和乳化油的去除效率极高，是沉淀池的有效补充或强化。‌ 4）依托区域污水处理设施的可行性分析 Ⅰ、芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理工艺 芜湖县新芜开发区城东污水处理厂设计污水处理总规模为6万m3/d，一期污水处理规模为3万m3/d，处理工艺采用AAO生物池+二沉池脱氮除磷生物处理，设计管径为D500～D1200，收集管网长度约为2.3km。 图4-2 芜湖县新芜开发区城东污水处理厂污水处理工艺流程简图 Ⅱ、接管可行性分析 接管水质：项目外排废水主要为生活污水和喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、LAS、石油类等，水质简单，生活污水经化粪池处理后和经污水处理站处理的喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水一同经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河，各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 接管水量：新芜开发区城东污水处理厂现阶段处理能力约为3万m3/d，目前湾沚区城东污水处理厂日处理量约为1.8万吨，尚有1.2万t/d的余量，本项目建成正常运行后的废水排放水量为8.1164t/d，仅占污水处理厂剩余处理量的0.068%，废水排放量很小，而且废水水质简单，不会对其处理能力造成较大的冲击，因在其设计考虑处理范围内，因此接管水量是可行的。 接管路径：芜湖县新芜开发区城东污水处理厂服务范围：主要为新芜开发区城东新城区和航空产业园服务，服务面积31.15km2，服务人口约13.5万人。收水范围为新芜开发区城东新城区、航空产业园内的企业的生产废水及工业园区通勤人员的生活污水。本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道3699号02幢2号厂房，项目区域属于芜湖县新芜开发区城东污水处理厂收水范围，项目产生的生活污水经预处理后和经污水处理站处理的喷枪清洗废水、水性光亮剂配比废水、超声波清洗废水、前处理线废水、纯水制备浓水、喷漆水帘柜废水一同接入市政污水管网，最终进入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理达标后排放。 综上所述，本项目外排废水排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂是可行的。 3、运营期废水监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》）的相关要求，项目废水监测计划见下表。 表4-25 项目运营期废水监控计划一览表 监测点位; 排放口类型; 监测项目; 最低监测频次; 执行标准. 废水总排口（DW001）; 一般排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、LAS、石油类; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. |
|  | ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 本项目新增设备有为磨床、数控车床、喷砂机、抛丸机、超声波清洗机、喷枪等，企业选用低噪声设备，通过厂房隔声、减振等降噪措施，可有效控制噪声影响。经类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A常见噪声源及其声功率级，本项目主要生产设备声功率级约为75~90dB(A)，采取消声、隔声、减振等降噪措施。主要声源划分为室内声源和室外声源两类。 （1）室内和室外声级差的计算 当声源位于室内，设靠近开口处（或窗户）室内和室外的声级分别为L1和L2，若声源所在室内声场近似扩散声场，且墙的隔声量远大于窗的隔声量，则室内和室外的声级差为： NR=L1-L2=TL+6 （1） 式中TL—窗户的隔声量，dB； NR—室内和室外的声级差，或称插入损失，dB。 TL、NR均和声波的频率有关。其中L1可以是测量值或计算值，若为计算值时，按下式计算： L1=LW1+10lg[Q/（4πr12）+4/R] （2） 式中：LW1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声功率级； r1—某个室内声源与靠近围护结构处的距离； Q—指向性因子；通常对无指向性声源，①当声源放在房间中心时，Q=1；②当放在一面墙的中心时，Q=2；③当放在两面墙夹角处时，Q=4；④当放在三面墙夹角处时，Q=8； L1—靠近围护结构处的倍频带声压级。 R—房间常数； R=Sα/（1-α） S—房间内表面面积，m2； α—平均吸声系数，本项目取砖墙抹灰材料结构系数，平均值0.03。 （2）等效室外声源的声功率级计算 首先用公式（2）计算出某个声源在某个室内围护结构处（如窗户）的倍频带声压级，然后计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带叠加声压级（按噪声级叠加计算求和），再将室外声级L2和透声面积换算成等效室外声源，计算出等效声源的倍频带声功率级。 Lw2=L2（T）+10 lgS （3） Lw2—等效声源的倍频带声功率级； S—透声面积，m2； L2—室外声级。等效室外声源的位置为围护结构的位置。 |

表4-26  建设项目营运期主要噪声源源强

| 序号 |  | 建筑物名称 | 声源 名称 | 设备 数量 | 声源 源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/ dB(A) |  |  |  |  | 运行时段 |  | 建筑物插入损失/d B(A) |  |  |  |  | 建筑物外噪声声压级 /dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X |  | Y | Z |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 |  | 南 | 西 | 北 |  |  | 东 |  | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 |  | 北 | 建筑物外距离 |  |
| 1 |  | 生产厂房 | 数控车床 | 45 | 80 | 减振 | -40.9 |  | 6.1 | 1.2 |  | 142.6 | 23.3 | 61.3 | 12.4 | 60.4 |  | 60.4 | 60.4 | 60.6 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 34.4 | 34.4 | 34.4 |  | 34.6 | 1 |  |
| 2 |  |  | 小型加工中心（车铣一体） | 35 | 78 | 减振 | -19.9 |  | 11.2 | 1.2 |  | 121.6 | 28.4 | 82.3 | 7.3 | 58.4 |  | 58.4 | 58.4 | 58.9 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |  | 32.9 |  |  |
| 3 |  |  | 大型加工中心（车铣一体） | 6 | 80 | 减振 | -16.3 |  | -6.1 | 1.2 |  | 118.0 | 11.1 | 85.9 | 24.6 | 60.4 |  | 60.6 | 60.4 | 60.4 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 34.4 | 34.6 | 34.4 |  | 34.4 |  |  |
| 4 |  |  | 电动攻丝机 | 5 | 75 | 减振 | -24.5 |  | 3.6 | 1.2 |  | 126.2 | 20.8 | 77.7 | 14.9 | 55.4 |  | 55.4 | 55.4 | 55.5 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |  | 29.5 |  |  |
| 5 |  |  | 数控精雕机 | 1 | 75 | 减振 | -72.3 |  | -0.8 | 1.2 |  | 174.0 | 16.4 | 29.9 | 19.3 | 55.4 |  | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.4 | 29.5 | 29.4 |  | 29.5 |  |  |
| 6 |  |  | 磁力研磨机 | 1 | 81 | 减振 | -7.2 |  | 10.2 | 1.2 |  | 108.9 | 27.4 | 95.0 | 8.3 | 55.4 |  | 55.4 | 55.4 | 55.8 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |  | 29.8 |  |  |
| 7 |  |  | 手持去毛刺机 | 5 | 75 | 减振 | -88.9 |  | -11 | 1.2 |  | 190.6 | 6.2 | 13.3 | 29.5 | 55.4 |  | 56.1 | 55.5 | 55.4 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.4 | 30.1 | 29.5 |  | 29.4 |  |  |
| 8 |  |  | 磨床 | 5 | 79 | 减振 | -62.3 |  | 5.1 | 1.2 |  | 164.0 | 22.3 | 39.9 | 13.4 | 59.4 |  | 59.4 | 59.4 | 59.5 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 33.4 | 33.4 | 33.4 |  | 33.5 |  |  |
| 9 |  |  | 喷砂机 | 3 | 82 | 减振 | -89.7 |  | 1 | 1.2 |  | 191.4 | 18.2 | 12.5 | 17.5 | 58.4 |  | 58.5 | 58.6 | 58.5 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 32.4 | 32.5 | 32.6 |  | 32.5 |  |  |
| 10 |  |  | 抛丸机 | 2 | 82 | 减振 | -43.2 |  | -3.6 | 1.2 |  | 144.9 | 13.6 | 59.0 | 22.1 | 58.4 |  | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 32.4 | 32.5 | 32.4 |  | 32.4 |  |  |
| 11 |  |  | 抛光机 | 2 | 82 | 减振 | -67.2 |  | -7.2 | 1.2 |  | 168.9 | 10.0 | 35.0 | 25.7 | 60.4 |  | 60.7 | 60.4 | 60.4 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 34.4 | 34.7 | 34.4 |  | 34.4 |  |  |
| 12 |  |  | 拉丝机 | 1 | 78 | 减振 | -35.3 |  | 13.5 | 1.2 |  | 137.0 | 30.7 | 66.9 | 5.0 | 57.4 |  | 57.4 | 57.4 | 58.5 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |  | 32.5 |  |  |
| 13 |  |  | 超声波清洗机 | 3 | 77 | 减振 | -73.6 |  | -10.2 | 1.2 |  | 175.3 | 7.0 | 28.6 | 28.7 | 60.4 |  | 61.0 | 60.4 | 60.4 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 34.4 | 35.0 | 34.4 |  | 34.4 |  |  |
| 14 |  |  | 喷漆机器人 | 2 | 80 | 减振 | -53.6 |  | -10 | 1.2 |  | 155.3 | 7.2 | 48.6 | 28.5 | 60.4 |  | 60.9 | 60.4 | 60.4 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 34.4 | 34.9 | 34.4 |  | 34.4 |  |  |
| 15 |  |  | 喷枪 | 8 | 80 | 减振 | -79.7 |  | 5.1 | 1.2 |  | 181.4 | 22.3 | 22.5 | 13.4 | 60.4 |  | 60.4 | 60.4 | 60.5 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 34.4 | 34.4 | 34.4 |  | 34.5 |  |  |
| 16 |  |  | 空压机 | 2 | 85 | 减振 | -28.1 |  | -0.5 | 1.2 |  | 129.8 | 16.7 | 74.1 | 19.0 | 55.4 |  | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.4 | 29.5 | 29.4 |  | 29.5 |  |  |
| 17 |  |  | 纯水机 | 1 | 75 | 减振 | -79.7 |  | 5.1 | 1.2 |  | 181.4 | 22.3 | 22.5 | 13.4 | 60.4 |  | 60.4 | 60.4 | 60.5 | 08:00-24:00 |  | 26.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 34.4 | 34.4 |  | 34.4 | 34.5 |  |
| 18 | 风机1#（室外声源） |  |  |  | 90 | 减振 | 20.7 | 3.2 |  | 1.2 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 08:00-24:00 |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 19 | 风机2#（室外声源） |  |  |  | 90 | 减振 | 18.4 | -7.5 |  | 1.2 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 08:00-24:00 |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 20 | 风机3#（室外声源） |  |  |  | 90 | 减振 | 11.7 | 11.9 |  | 1.2 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 08:00-24:00 |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 21 | 风机4#（室外声源） |  |  |  | 90 | 减振 | 12.8 | 8 |  | 1.2 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 08:00-24:00 |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |

备注：以厂区西南角为坐标原点,沿项目边界东向为X轴正轴，垂直X轴北向为Y轴正轴。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，声环境影响预测一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算，本次评价采取导则推荐的工业噪声预测计算模型。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； L eqb—预测点的背景值，dB（A） 3、预测结果 项目为新建项目，环境现状监测值已包含噪声现状监测噪声源，建成后以预测贡献值作为评价值，拟建项目运行时昼夜间预测噪声排放值结果如下。 表4-27 噪声排放预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 噪声贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）. X; Y; Z. 东侧; 112.9; 0.8; 14; 昼间; 32.4; 52; 52; 65. 112.9; 0.8; 14; 夜间; 32.4; 52; 52; 55. 南侧; 10.5; -25.5; 12.9; 昼间; 50.9; 52; 54.5; 65. 10.5; -25.5; 12.9; 夜间; 50.9; 53; 55.1; 55. 西侧; -114; 71.8; 13; 昼间; 43.2; 53; 53.4; 65. -114; 71.8; 13; 夜间; 43.2; 48; 19.2; 55. 北侧; 6.4; 26.3; 11.8; 昼间; 51.1; 48; 52.8; 65. 6.4; 26.3; 11.8; 夜间; 51.1; 48; 52.8; 55. 兴泰人才公寓1F; -144; 38.4; 13; 昼间; 36.3; 56; 56; 60. -144; 38.4; 13; 夜间; 36.3; 50; 50.2; 50. 兴泰人才公寓5F; -154; -2.3; 12.8; 昼间; 34.8; 52; 52.1; 60. -154; -2.3; 12.8; 夜间; 34.8; 48; 48.2; 50. 兴泰人才公寓8F; -156.1; -11; 12.9; 昼间; 34.1; 46; 46.3; 60. -156.1; -11; 12.9; 夜间; 34.1; 50; 50.1; 50. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，根据预测结果，本项目运行后昼间厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；敏感点噪声质量预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。 4、噪声污染防治措施 本项目的噪声源来源于生产设备及风机等设备运行时产生的噪声，这些噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 5、运营期噪声监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》），项目噪声监测计划见下表。 表4-28 运营期噪声自行监测方案 序号; 监测点位; 监测 项目; 频率; 实施 单位; 执行标准（mg/m3）. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 噪声; 每季度1次; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. |
| --- | --- |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①除尘装置收集的粉尘 根据前述工程分析，除尘装置收集的人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光粉尘收集量为2.771t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59），收集后外售； 喷粉粉尘收集量约为51.118t/a，废物类别为SW17—可再生类废物，废物代码为900-099-S17，收集后回用于生产。 ②废包装材料 根据建设单位提供的资料以及同类项目类比分析可知，在生产运行中会产生废包装材料，年产生量约为0.05t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW17—可再生类废物，废物代码为900-005-S17），此类固废主要为纸质包装箱、塑料薄膜和编织袋，收集后外售。 ③废布袋、滤筒 项目粉尘治理设施会产生废布袋、滤筒，根据建设单位提供的资料以及同类项目类比分析可知，废布袋、滤筒产生量约为0.2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-009-S59）。收集后外售。 ④废金属屑及边角料 项目铝材年用量为800t，钢材年用量为500t，不锈钢年用量为100t，钛合金年用量为20t，在机加工过程中废金属边角料产生率约0.1%，则废钢材产生量为0.62t/a，废铝材产生量为0.8t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废钢材废物类别为SW17—可再生类废物，废物代码为900-001-S17；废铝材废物类别为SW17—可再生类废物，废物代码为900-002-S17），收集后外售。 ⑤含油金属屑 本项目切割、机加工过程中会产生沾有废切削液的含油金属屑。根据建设单位提供的资料，含油金属屑产生量约为废金属屑及边角料的1%，经计算其产生量为0.014t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）附录《危险废物豁免管理清单》，9金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程，以及使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑（废物代码900-200-08、900-006-09），在满足“经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼”条件下，利用过程不按危险废物管理，可作为一般固废处理，暂存于一般固废库，收集后外售。 根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW17—可再生类废物，废物代码为900-099-S17），收集后外售。 ⑥水性漆渣 项目水性漆喷漆过程未被收集部分漆雾掉落地面形成漆渣，根据前述物料平衡可知，漆渣产生量为1.5019t/a。因本项目所使用的底漆为水性漆，故产生的漆渣按一般固废处理。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59），收集后外售。 ⑦不合格品 项目生产过程中会产生不合格品，根据业主提供的资料以及同类项目类比分析，不合格品产生量约为原料用量的0.1%，铝材年用量为800t，钢材年用量为500t，不锈钢年用量为100t，钛合金年用量为20t，则不合格品产生量约1.42t/a，收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59），收集后外售。 ⑧废钢丸 项目抛丸工序会产生废钢丸，根据建设单位提供的资料以及同类项目类比分析可知，产生量约0.01t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59）。收集后外售。 ⑨废钢砂 项目喷砂工序会产生废钢砂，根据建设单位提供的资料以及同类项目类比分析可知，产生量约0.01t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59）。收集后外售。 ⑩废砂带 项目抛光工序会产生废砂带，根据建设单位提供的资料以及同类项目类比分析可知，产生量约0.001t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59）。收集后外售。 ⑪废反渗透膜 本项目纯水机滤芯两年更换一次，属于一般固废，折合年产生量为0.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-009-S59）。收集后外售。 （2）危险废物 ①废活性炭 - 喷漆烘干、喷粉固化废气两级活性炭更换频次：本项目使用的活性炭碘值值＞800mg/g，该两级活性炭年吸附处理有机废气约0.238t，每吨活性炭可净化有机废气0.3t，则活性炭年用量0.793t，废活性炭量包括新活性炭及其吸附的有机废气，则废活性炭量理论产生量约1.031t/a。蜂窝状活性炭的堆积密度约0.35～0.65g/cm3，本环评取0.5g/cm3。根据设计方案，活性炭吸附装置过滤面积不低于10m2，活性炭层厚300mm，则一次填充量=10×0.5×0.3=1.5t，根据前述工程，处理有机废气所更换活性炭约为1次/年。 - 调漆、喷漆、喷枪清洗废气两级活性炭更换频次：本项目使用的活性炭碘值值＞800mg/g，该两级活性炭年吸附处理有机废气约0.2205t，每吨活性炭可净化有机废气0.3t，则活性炭年用量0.735t，废活性炭量包括新活性炭及其吸附的有机废气，则废活性炭量理论产生量约0.965t/a。蜂窝状活性炭的堆积密度约0.35～0.65g/cm3，本环评取0.5g/cm3。根据设计方案，活性炭吸附装置过滤面积不低于10m2，活性炭层厚300mm，则一次填充量=10×0.5×0.3=1.5t，根据前述工程，处理有机废气所更换活性炭约为1次/年。 综上，项目活性炭年吸附处理有机废气约0.6965t/a，活性炭年用量2.321t/a，则废活性炭量为1.987t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49 900-039-49。收集后暂存于厂区危废暂存场所，定期交由有资质的单位接收处理。 ②废过滤棉 项目粉尘治理设施会产生废过滤棉，根据建设单位提供的资料以及同类项目类比分析可知，废过滤棉产生量约为0.02t/a，过滤棉上沾染了塑粉、漆料，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废过滤棉属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交有资质单位进行处理。 ③废切削液 本项目机加工等设备使用切削液，根据前述工程可知，废切削液产生量为1.26t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废切削液属于危险废物，危废类别为HW09油/水、烃 /水混合物或乳化液 ，危废代码为900-006-09。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交有资质单位进行处理。 ④废润滑油 项目机械设备在运行过程中会产生废润滑油，其产生量一般为年用量的5-10%，本环评以最大量10%计，项目年使用润滑油约2t，则废润滑油产生量为0.2/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，危废类别HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-214-08。收集后暂存于厂区危废暂存场所，定期交由有资质的单位接收处理。 ⑤废液压油 项目机械设备在运行过程中会产生废液压油，其产生量一般为年用量的5-10%，本环评以最大量10%计，项目年使用液压油约1t/a，则废液压油产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油属于危险废物，危废类别HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-218-08。收集后暂存于厂区危废暂存场所，定期交由有资质的单位接收处理。 ⑥废化学品包装桶（废切削液桶、废水性光亮剂桶、废中性脱脂剂桶、废水性底漆桶） 项目生产过程中会产生废化学品包装桶，其产生量详见下表。 表4-29 废化学品包装桶产生量一览表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 包装规格; 桶重（kg/个）; 桶个数; 废化学品包装桶产生量（t/a）. 1; 切削液; 3; 25kg/桶; 1; 120; 0.12. 2; 水性光亮剂; 5; 25kg/桶; 1; 200; 0.2. 3; 中性脱脂剂; 0.5; 20kg/桶; 0.8; 25; 0.02. 4; 硅烷处理剂; 8; 50kg/桶; 2; 160; 0.32. 5; 水性底漆; 5.368; 25kg/桶; 1; 215; 0.215. 合计; 0.875. 根据上表可知，项目废化学品包装桶年产生量为0.875t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废化学品包装桶属于危废，危废类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交由有资质单位进行处理。 ⑦废油桶（废润滑油桶、废液压油桶） 项目生产过程中会产生废油桶，其产生量详见下表。 表4-30 废油桶产生量一览表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 包装规格; 桶重（kg/个）; 桶个数; 废油桶产生量（t/a）. 1; 润滑油; 2; 170kg/桶; 30; 18; 0.54. 2; 液压油; 1; 170kg/桶; 30; 6; 0.18. 合计; 0.72. 根据上表可知，项目废油桶年产生量为0.72t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危废，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交由有资质单位进行处理。 ⑧槽渣 项目在磁力研磨、超声波清洗、前处理工序会产生废槽渣，定期打捞槽渣。根据业主提供的资料以及同类项目类比分析，废槽渣产生量约2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的槽渣属于危废，危废类别为HW17表面处理废物，危废代码为336-064-17。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交有资质单位进行处理。 ⑨污泥 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中的关于污泥产生量的计算公式： E产生量=1.7×Q×W深×10-4 式中：E产生量---污水处理过程产生的污泥量，以干泥计，t； Q---核算时段内废水排放量，m3； W深---有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。 项目污水处理量Q为1040.768m3/a，有深度处理工艺则 W深按2计，则干污泥产生量约为0.354t/a，以含水率80%考虑，则污泥产生量约为0.177t/a（含水80%），根据《国家危险废物名录》（2025 年版），污水处理站污泥属于危险固废，危废类别为HW17其他废物，废物代码为336-064-17。 （3）生活垃圾 项目劳动定员100人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则项目生活垃圾产生量约为16t/a。生活垃圾利用垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运处理。 本项目固体废弃物处理措施见下表。 表4-31 固体废弃物处理措施一览表 序号; 名称; 产生 环节; 废物属性; 废物类型及代码; 物理性状; 产生量（t/a）; 主要 成分; 危险特性; 贮存 方式; 处置 途径. 1; 除尘装置收集的粉尘; 布袋除尘器; 一般工业固废; SW59/900-099-S59; 固态; 2.771; 金属粉尘; /; 袋袋; 收集后外售. 滤筒+脉冲布袋除尘器; SW17/900-099-S17; 固态; 51.118; 树脂粉末; /; 袋袋; 收集后回用于生产. 2; 废包装材料; 包装; SW17/900-005-S17; 固态; 0.05; 废塑、纸袋等; /; 袋袋; 收集后外售. 3; 废布袋、滤筒; 粉尘治 理设施; SW59/900-009-S59; 固态; 0.2; 滤布; /; 袋袋. 4; 废金属屑及边角料; 废钢材; SW17/900-001-S17; 固态; 0.62; 钢材; /; 袋袋. 废铝材; SW17/900-002-S17; 固态; 0.8; 铝材; /; 袋袋. 5; 含油金属屑; 切割、机加工; SW17/900-099-S17; 固态; 0.014; 金属、矿物油; /; 袋袋. 6; 水性漆渣; 喷漆; SW59/900-099-S59; 半固态; 1.5019; 漆料; /; 袋袋. 7; 不合格品; 质检; SW59/900-099-S59; 固态; 1.42; 钢材、铝材; /; 散装. 8; 废钢丸; 抛丸; SW59/900-099-S59; 固态; 0.01; 钢丸; /; 袋袋. 9; 废钢砂; 喷砂; SW59/900-099-S59; 固态; 0.01; 钢砂; /; 袋袋. 10; 废砂带; 抛光; SW59/900-099-S59; 固态; 0.01; 砂带; /; 袋袋. 11; 废反渗透膜; 纯水机; SW59/900-009-S59; 固态; 0.5; 反渗透膜; /; 袋袋. 12; 废活 性炭; 废气 治理; 危险废物; HW49 900-039-49; 固 态; 1.987; 活性炭、 有机废气; T; 袋装; 交由资质单位处置. 13; 废过 滤棉; 粉尘治 理设施; HW49 900-041-49; 固 态; 0.02; 过滤棉、 塑粉、 漆料; T/In; 袋装. 14; 废切削液; 机加工; HW09 900-006-09; 液态; 1.26; 切削液; T; 桶装. 15; 废润滑油; 设备维修保养; HW08 900-214-08; 液态; 0.2; 润滑油; T，I; 桶装. 16; 废液压油; 设备维修保养; HW08 900-218-08; 液态; 0.1; 液压油; T，I; 桶装. 17; 废化学品包装桶; 原料使用; HW49 900-041-49; 半固态; 0.875; 矿物油、溶剂; T/In; 桶装. 18; 废油桶; 原料使用; HW08 900-249-08; 半固态; 0.72; 矿物油; T，I; 桶装. 19; 槽渣; 磁力研磨、超声波清洗、前处理工序; HW17 336-064-17; 半固态; 2; 残渣; T/C; 袋装. 20; 污泥; 污水处理站; HW17 336-064-17; 半固态; 0.177; 污泥、石油类; T/C; 桶装. 21; 办公 生活; 办公 生活; 生活垃圾; SW64/900-099-S64; 固态; 16; 有机物及其他; /; /; 委托环卫部门处理. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 本项目一般固废库，位于生产车间西北侧，占地面积约10m2，一般工业固废临时堆放场根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于厂区危废暂存场所，定期交资质单位处理。本项目新建危废暂存场所，位于厂区内西北侧，占地面积约15m2，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响 本项目危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等基本信息见下表。 表4-32 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 占地 面积（m2）; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 估算产生量（t/a）; 贮存方式; 厂区贮存（t）; 贮存 周期. 危险废物仓库; 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.987; 袋装; 0.166; ＜一个月. 0.5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.02; 袋装; 0.005; ＜三个月. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 1.26; 桶装; 0.315. 0.5; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2; 桶装; 0.05. 0.5; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1; 桶装; 0.025. 1; 废化学品包装桶; HW49; 900-041-49; 0.875; 桶装; 0.218. 0.5; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.72; 桶装; 0.18. 0.5; 槽渣; HW17; 336-064-17; 2; 桶装; 0.5. 0.5; 污泥; HW17; 336-064-17; 0.177; 桶装; 0.044. 合计; 9; /; /; /; 7.339; /; 1.503; /. 本项目危险废物储存容器总占地10m2，新建危废库满足存放需求。企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，规范建设危废库，具体措施如下： 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危废库，具体措施如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑦应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑧作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ⑨贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑩贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑪贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑫贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照生态环境部、公安部、交通运输部令第23号文件《危险废物转移管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。运输危险废物的人员应具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件。移出入、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门报告；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查。运输过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。做到妥善包装，设置相应的识别标志。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-33 拟建项目危险废物安徽省内资质单位情况 建议处置单位; 建议处置单位地点; 设计处 理规模 t/a; 危废资质类别; 证书编号; 首次发证时间; 是否有效; 对应项目危险废物类别. 芜湖海创环保科技有限责任 公司; 芜湖市繁昌县; 68000; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW34、HW39、HW15、HW18、HW19等16大类，280小类; 340222002; 2017.12.7; 有效; HW08、HW09、HW17、HW49. 马鞍山澳新环保科技有限公 司; 马鞍山市雨山区; 33100; HW01- HW06、HW08、HW09、HW11- HW14、HW14- HW18、HW21- HW23、HW29、HW31- HW10、HW15、HW16、HW18- HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。; 340504001; 2015.7.1; 有效; HW08、HW09、HW17、HW49. 注：仅为安徽省内部分有资质处置企业。 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 |
|  | 五、地下水、环境影响和保护措施 1、地下水、土壤污染途径 根据工程分析可知，本项目施工期主要为设备安装，不涉及地下水、土壤污染影响。 本项目营运期废气主要为颗粒物、SO2、NOx和非甲烷总烃，对地下水、土壤环境影响途径主要为受大气沉降影响。 本项目危废库、化学品仓库、喷漆区域、清洗区域、前处理区域、化学品仓库、污水处理站对地下水、土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 2、污染防治措施 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 企业针对可能对地下水造成影响的各环节《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区 。本项目地下水、土壤分区防渗措施下表。 表4-34 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防渗区域; 防渗技术要求. 简单 防渗区; 重点、一般污染防治区之外的区域; 地面; 一般地面硬化. 一般 防渗区; 生产车间、一般固废暂存场所、厂区道路、化粪池; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存库、化学品仓库、喷漆区域、清洗区域、前处理区域、化学品仓库、污水处理站; 地面、裙脚、管沟; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；其中危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 |
|  | 六、环境风险分析 1、风险源调查 本次评价将针对本项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目存在危险性的主要物质有水性底漆、水性光亮剂、中性脱脂剂、硅烷处理剂、塑粉、切削液、润滑油、液压油、天然气和危险废物。 2、风险潜势初判 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》相关要求，结合本项目涉及的突发环境事件风险物质及临界量，其中 Qi 值取值来源《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，表B.1 突发环境风险物质及临界量。拟建项目生产过程中所需各种物料的贮存量、临界量及危险识别结果见下表所示。 表4-35 本项目Q值确定表 类别; 风险物质; CAS号; 分布; 最大储存量t; 临界量t; Qi值. 原辅料; 水性光亮剂（5t/a）; 12%十二烷基苯磺酸; 27176-87-0; 化学品仓库; 0.06; 5; 0.012. 1.6%十二烷基硫酸钠; 205-788-1; 0.008; 50; 0.00016. 水性底漆; /; 0.1; 50; 0.002. 中性脱脂剂; /; 0.5; 50; 0.01. 硅烷处理剂; /; 0.8; 50; 0.016. 塑粉; /; 辅料区; 3; 50; 0.06. 切削液; /; 辅料区; 0.3; 2500; 0.00012. 润滑油; 74869-22-0‌‌; 油类储存区; 0.17; 2500; 0.000068. 液压油; /; 0.17; 2500; 0.000068. 天然气（甲烷）; 74-82-8; 市政燃气管道接入，不储存; 20min在线量0.0924; 50; 0.001848. 危废; 危险废物; /; 危废库; 1.503; 50; 0.03006. 合并; 0.132324. 根据上表内容，本项目涉及各种物料的存储量均不超过相应的临界量，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中相关要求，q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn=0.132324，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### （2）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、两级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为II，进行两级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-36 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据导则要求，环境风险评价作简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 3、影响途径 ①地表水风险分析 项目所使用的水性底漆、水性光亮剂、中性脱脂剂、硅烷处理剂、塑粉、切削液、润滑油、液压油和危险废物等发生泄漏，若进入地表水体，将严重污染地表水水质。 ②地下水环境风险分析 项目所使用的水性底漆、水性光亮剂、中性脱脂剂、硅烷处理剂、塑粉、切削液、润滑油、液压油和危险废物等发生泄漏，若渗漏进入土壤，污染物进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个污团从上向下扩散，对区域地下水环境造成污染。 ③水性底漆、水性光亮剂、中性脱脂剂、硅烷处理剂、塑粉、切削液、润滑油、液压油和危险废物贮存和转运过程中产生的环境风险 项目使用的水性底漆、水性光亮剂、中性脱脂剂、硅烷处理剂、塑粉、切削液、润滑油、液压油和危险废物含有部分有毒有害物质，如不加强管理、随意丢弃，或者转运过程中出现泄漏，流散到人们生活环境中，就会污染水源、土地，严重危害人们的身体健康。所以应加强本项目水性底漆、水性光亮剂、中性脱脂剂、硅烷处理剂、塑粉、切削液、润滑油、液压油和危险废物及危废的暂存与转运的管理。 4、环境风险防范措施 （1）贮运安全防范措施 1）水性底漆、水性光亮剂、中性脱脂剂、硅烷处理剂、塑粉、切削液、润滑油、液压油转运要求 ①转移时必须轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒。装卸和搬运的员工应经常进行安全教育培训，并且要有一定业务知识和固定的人员来担任。 ②遇湿容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的原料，不宜在阴雨天运输，若必须运输时，除具有良好的装卸条件外，还应有防潮遮雨措施。 2）泄漏风险防范措施 ①做防渗处理，设置围堰且围堰容积不小于储存物料的储存体积。 ②建立严格的取用制度，取用专人负责，禁止无关人员接触。 ③储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。 ④应与易燃或可燃物等分开存放。 ⑤使用或运输过程中发生泄漏，建议应急处理人员穿戴穿防护服、防护面具等设备对其进行清理，严禁直接接触泄漏物品。 3）加强水性底漆、水性光亮剂、中性脱脂剂、硅烷处理剂、塑粉、切削液、润滑油、液压油的管理 应加强管理，由专人负责。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解所有化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 （2）危废暂存库风险防范措施 危废库设置要求： 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，按照《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志。 ①危废暂存库应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，各危险废物分类分区贮存。 ②用于盛放液态危险废物场所须有泄漏液体的收集装置；危废暂存房内设置围堰，围堰大小可满足液态危险废物泄漏时的收集需要。 ③用于存放液体、半固体危险废物的地方，需用环氧树脂做防渗处理，地面无裂隙，防渗系数≤10-7cm/s； ④不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； ⑤贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备； ⑥危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑦危废应当使用防渗漏运送工具，将危险废物收集、运送至暂时贮存地点。 （3）危废库围堰设置 项目需要在危废暂存房内设置围堰。项目危废暂存房内主要存放项目产生的危险废物，其中液态物质可能会造成溢流，厂区危废暂存房建筑面积为15m2，内设置10cm高的围堰，可以满足截流需求。 综上所述，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施基础上，其环境风险是可接受的。 （4）火灾爆炸风险风险防范措施 ①物料贮运要求 A、物料分类储存，储存场所、储存物料应远离热源与火种，不可与易燃物公共贮存。 B、冲击或撞击有可能引起火灾爆炸的物料搬运时要轻拿轻放，避免碰撞和撞击。 ②火源地管理 A、控制明火。 B、设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案，有监管人员在场方可进行施工。 C、原料包装桶与明火、散发火花地点及周围构筑物之间的距离应满足规范要求。 D、明火、散发火花地点应远离天然气管道设置。 ③火灾的控制 A、严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。 B、原辅材料存储区地面应采用不会产生火花的材料，其技术要求应符合现行的国家标准《地面与楼面工程施工及验收规范》的规定。 C、按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电气设备，并采取静电接地措施。在较高建、构筑物上设避雷装置。 D、车间及仓库必须配备干粉灭火器。 ④设置火灾报警系统 综上所述，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施基础上，其环境风险是可接受的。 表4-37 建设项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 汽车零部件、通讯五金部件及光电设备配件加工项目. 建设地点; （安徽）省; （芜湖）市; （湾沚）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 东经E118°34′45.143″; 北纬N31°10′39.483″. 主要危险物质及分布; 辅料区：塑粉、切削液 化学品仓库：水性底漆、水性光亮剂、中性脱脂剂、硅烷处理剂 油类储存区：液压油、润滑油 危废库：危险废物 管道：天然气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：油类、化学品等易燃易爆物质遇高温明火等原因发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响；危险废物贮存场所管理不善，导致危险废物无组织流散，造成的地表水、地下水及土壤环境污染事故。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练。. |

七、建设项目 “三同时”验收一览表 根据建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，本项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得投入运行。 表4-38 建设项目环保投资及“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 环保设施名称; 治理效果; 投资 （万元）; 进度. 废气 治理; 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光粉尘排放口（DA001）; 颗粒物; 人工去毛刺、打磨、抛光粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后和经设备密闭+集气管道收集+设备自带布袋除尘器处理的喷砂、抛丸粉尘一并通过1根15m高的排气筒DA001排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2; 20; 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行. 喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化天然气燃烧废气废气排放口（DA002）; 非甲烷总烃; ①喷粉固化工序：喷粉粉末固化通道密闭+进出口处设置集气罩收集； ②喷漆烘干工序：喷漆烘干通道密闭+进出口处设置集气罩收集； ③前处理烘干工序：前处理烘干通道密闭+进出口处设置集气罩收集； 天然气燃烧设置低氮燃烧，以上废气分别收集后经过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后一并通过1根15m高的排气筒DA002排放; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1; 40. 颗粒物; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）排放限值. SO2. NOx. 调漆、喷漆、喷枪清洗废气排放口（DA003）; 非甲烷总烃; 调漆间、喷漆房密闭，负压抽风收集+水帘柜+干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒DA003排放; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1; 20. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 喷粉粉尘排放口 （DA004）; 颗粒物; 喷粉房密闭负压收集后+滤筒+脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒DA004排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2; 20. 无组织; 生产 车间; 非甲烷总烃; 提高废气收集效率，减少无组织排放，强化车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2; 0. 颗粒物. 厂区内; 非甲烷总烃; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. 废水 治理; 生活污水; # 化粪池; # 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 3. 磁力研磨、超声波清洗、 预脱脂、主脱脂、脱脂后水洗、 硅烷化、喷枪清洗、水帘柜; # 污水处理站（隔油池+调节池+混凝沉淀+溶气气浮机），处理能力5t/d; 15. 纯水制备浓水; 直接排入市政污水管网; 0. 噪声控制; 噪声; 隔声、减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 2. 固废处置; 一般工业固废; 一般固废暂存库; 除尘装置收集的喷粉粉尘收集后回用于生产；除尘装置收集的人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光粉尘粉尘、废包装材料、废布袋、滤筒、废金属屑及边角料、水性漆渣、不合格品、废钢丸、废钢砂、废砂带、废反渗透膜、含油金属屑（经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼条件下，利用过程不按危险废物管理）收集后外售; 2. 危险废物; 危废暂存库（15m2），并采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗和防腐措施; 废活性炭、废过滤棉、废切削液、废润滑油、废液压油、废化学品包装桶、废油桶、槽渣、污泥收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有危废处理资质单位处置; 5. 生活垃圾; 垃圾桶; 生活垃圾委托环卫部门清运处理; 1. 合计; 128; /. 八、生态环境影响分析 无。 九、 电磁辐射环境影响分析 无。

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光粉尘排放口（DA001） | 颗粒物 | 人工去毛刺、打磨、抛光粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后和经设备密闭+集气管道收集+设备自带布袋除尘器处理的喷砂、抛丸粉尘一并通过1根15m高的排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |
|  |  | 喷漆烘干、喷粉固化、前处理烘干、喷漆烘干、喷粉固化天然气燃烧废气废气排放口（DA002） | 非甲烷总烃 | ①喷粉固化工序：喷粉粉末固化通道密闭+进出口处设置集气罩收集； ②喷漆烘干工序：喷漆烘干通道密闭+进出口处设置集气罩收集； ③前处理烘干工序：前处理烘干通道密闭+进出口处设置集气罩收集； 天然气燃烧设置低氮燃烧，以上废气分别收集后经过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后一并通过1根15m高的排气筒DA002排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）排放限值 |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
|  |  | 调漆、喷漆、喷枪清洗废气排放口（DA003） | 非甲烷总烃 | 调漆间、喷漆房密闭，负压抽风收集+水帘柜+干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒DA003排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |
|  |  | 喷粉粉尘排放口 （DA004） | 颗粒物 | 喷粉房密闭负压收集后+滤筒+脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒DA004排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |
|  | 无组织 | 生产 车间 | 非甲烷总烃 | 提高废气收集效率，减少无组织排放，强化车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4 |
| 地表水 环境 | 生活污水 |  | # pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN | # 化粪池 | # 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 磁力研磨、超声波清洗、预脱脂、主脱脂、脱脂后水洗、硅烷化、喷枪清洗、水帘柜 |  | # pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、LAS、石油类 | # 污水处理站（隔油池+调节池+混凝沉淀+溶气气浮机），处理能力5t/d |  |
|  | 纯水制备浓水 |  | pH、COD、SS | 直接排入市政污水管网 |  |
| 声环境 | 设备 |  | 噪声 | # 选用低噪音设备，设备基础减振，隔声消声降噪；风机进、出风管加设消音器，基础下加设减振器等 | # 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 不除尘装置收集的喷粉粉尘收集后回用于生产；除尘装置收集的人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光粉尘粉尘、废包装材料、废布袋、滤筒、废金属屑及边角料、水性漆渣、不合格品、废钢丸、废钢砂、废砂带、废反渗透膜、含油金属屑（经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼条件下，利用过程不按危险废物管理）收集后外售； 废活性炭、废过滤棉、废切削液、废润滑油、废液压油、废化学品包装桶、废油桶、槽渣、污泥收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有危废处理资质单位处置； 生活垃圾统一由环卫部门清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存库、化学品仓库、喷漆区域、清洗区域、前处理区域、化学品仓库、污水处理站为重点防渗区。防渗措施：在混凝土硬化上方涂刷环氧树脂涂料；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其中危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。 生产车间、一般固废暂存场所、厂区道路、化粪池为一般防渗区。防渗措施：采用防渗混凝土硬化，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 重点、一般污染防治区之外的区域为简单防渗区；防渗措施：采用普通水泥硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，严格遵守有关防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，进一步完善事故风险防范措施，并备有应急响应所需的物资；加强废气污染处理设施的运行和管理，保证其正常运行，杜绝事故性排放。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 为了更好贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。 2、排污口规范化管理 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，废气排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口（源）》要求设立明显标志，具体标识见下表，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5-1 环境保护图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 污水总排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物标示; 一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险固体废物标示; 危险固体废物贮存、处置场. 3、排污许可证管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可分类为登记管理，建设单位在取得环评批复后，及时在全国排污许可证管理信息平台上填报登记管理信息。 4、自主验收要求 建设单位应在本项目建设完成并进行试生产后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日实施）中的相关规定，进行自主验收。 |

# 六、结论

本项目符合产业政策，符合“三线一单”环保要求，选址符合地区总体规划要求；项目污染治理措施能够满足环保管理的要求，废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对声环境、地表及地下水环境、土壤环境的影响较小；项目虽存在一定的环境风险，但在落实风险防范措施的情况下，其风险值在可接受的水平。因此，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | 0 | 0.114 | 0 | 0.2025 | ※0.114 | 0.0925 | -0.0215 |
|  | 颗粒物 |  | 0 | 0.043 | 0 | 3.7352 | ※0.043 | 3.6922 | +3.6922 |
|  | SO2 |  | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | ※0.002 | 0.022 | +0.022 |
|  | NOx |  | 0 | 0.084 | 0 | 0.123 | ※0.084 | 0.039 | +0.039 |
| 废水 | 废水量 |  | 360 | / | 0 | 2597.339 | 0 | 2597.339 | +2597.339 |
|  | COD |  | 0.018 | 0.048 | 0 | 0.589 | ※0.048 | 0.541 | +0.541 |
|  | BOD5 |  | 0.024 | / | 0 | 0.331 | 0 | 0.331 | +0.331 |
|  | SS |  | 0.018 | / | 0 | 0.227 | 0 | 0.227 | +0.227 |
|  | NH3-N |  | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.073 | ※0.004 | 0.069 | +0.069 |
|  | TP |  | 0.0003 | 0.001 | 0 | 0.007 | ※0.001 | 0.006 | +0.006 |
|  | TN |  | 0 | / | 0 | 0.111 | 0 | 0.111 | +0.111 |
|  | LAS |  | 0 | / | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | +0.009 |
|  | 石油类 |  | 0 | / | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
| 一般工业固体废物 | 除尘装置收集的粉尘 | 人工去毛刺、打磨、喷砂、抛丸、抛光工序 | 0 | / | 0 | 2.771 | 0 | 2.771 | +2.771 |
|  |  | 喷粉工序 |  | / | 0 | 51.118 | 0 | 51.118 | +51.118 |
|  | 废包装材料 |  | 0 | / | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废布袋、滤筒 |  | 0 | / | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废金属屑及边角料 | 废钢材 | 0.1 | / | 0 | 0.62 | 0 | 0.62 | +0.62 |
|  |  | 废铝材 |  | / | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | +0.8 |
|  | 含油金属屑 |  | 0.3 | / | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | +0.014 |
|  | 水性漆渣 |  | 0 | / | 0 | 1.5019 | 0 | 1.5019 | +1.5019 |
|  | 不合格品 |  | 0.35 | / | 0 | 1.42 | 0 | 1.42 | +1.42 |
|  | 废钢丸 |  | 0 | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废钢砂 |  | 0 | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废砂带 |  | 0 | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废反渗透膜 |  | 0 | / | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 |  | 0 | / | 0 | 1.987 | 0 | 1.987 | +1.987 |
|  | 废过滤棉 |  | 0 | / | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废切削液 |  | 0.3 | / | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | +1.26 |
|  | 废润滑油 |  | 0.5 | / | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废液压油 |  |  | / | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废化学品包装桶 |  | 0.2 | / | 0 | 0.875 | 0 | 0.875 | +0.875 |
|  | 废油桶 |  | 0.7 | / | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | +0.72 |
|  | 槽渣 |  | 0 | / | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 污泥 |  | 0 | / | 0 | 0.177 | 0 | 0.177 | +0.177 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 4.5 | / | 0 | 16 | 0 | 16 | +16 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

※“以新带老”削减量：因本项目为迁建项目，本项目建成后，迁建前的现有项目即停止生产，故迁建前的现有项目批复上的总量全部以新带老削减，则本项目建成后全厂排放量无需加上现有项目排放量，变化即本项目建成后全厂排放量。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件：

附件1   委托书

附件2   声明

附件3   立项文件

附件4   危险废物处置承诺

附件5   营业执照

附件6   法人身份证

附件7   厂房产权证

附件8   厂房租赁协议

附件9   迁建前现有项目批复

附件10   迁建前现有项目验收意见

附件11   迁建前现有项目年度检测报告

附件12   迁建前现有项目排污许可证登记回执、登记表

附件13   （省厅）安徽省生态环境厅关于印送《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见》的函 皖环函 [2024] 870 号

附件14  水性光亮剂MSDS

附件15  硅烷处理剂MSDS

附件16  脱脂剂MSDS

附件17  塑粉MSDS

附件18  水性底漆MSDS

附件19  TSP引用检测数据

附件20  50m范围内敏感点噪声检测报告

附件21  全本公示

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边500米概况图

附图3   项目生产车间平面布置图

附图4   本项目生产车间分区防渗图

附图5   芜湖市生态保护红线位置关系图（本项目不在红线范围内）

附图6   新芜开发区扩区与三区三线位置关系图

附图7   安徽新芜经济开发区扩区总体规划图

附图8   项目水环境分区管控图

附图9   项目大气环境分区管控图

附图10  项目土壤环境风险分区管控图

附图11  项目土地资源分区管控图

附图12  项目生态环境管控单元图

附图13  湾沚区城区声环境功能图

附图14  湾沚污水处理厂规划收水范围示意图